دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی عنوان چک لیست: زنجیره سرما تاريخ بازدید: مکان پایش: ستاد مرکزبهداشت /شبکه بهداشت ودرمان .................................

جدول اطلاعات کلی:

ابتدا سوالات مربوط به تجهیزات پاسخ داده شود : واکسن در cold room نگهداری می شود؟.............. چه تعداد است ؟.................................. تعداد یخچال یا فریزر موجود چه تعداد است ؟.......................................... آیا همه در حال استفاده می باشد ؟ ........................................... چه تجهیزاتی برای ارسال و یا دریافت واکسن در این انبار استفاده می شود؟ (یکی و یا هر دو مورد را انتخاب کنید) (کلدباکس، واکسن کاریر و یا سایر)تعداد موجود ؟...............................passive container (PC) چه تجهیزاتی برای ارسال و یا دریافت واکسن در این انبار استفاده می شود؟ ................................................................. عملیات حمل و نقل واکسن در این انبار چگونه سازماندهی شده است ؟ الف: حمل و نقل واکسن توسط مرکز/شبکه با وسیله دولتی مستقیما توسط انبار انجام می شود. ب: حمل و نقل واکسن توسط مرکز/شبکه با وسیله آزانس های خصوصی توسط انبار انجام می شود. ج: این انبار هیچگونه حمل و نقل رسمی ندارد. مراکز برای بردن واکسن مراجعه می کنند . د.سایر توضیحات....................................................................................................................... مسئولیت حمل ونقل وارسال اکسن ، جهت مصرف در مرکز /پایگاه / خانه به عهده ...................................می باشد .

| رديف |  | فعاليت های مورد بررسی |  | امتیاز استاندارد |  | امتياز کسب شده |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | آیا کارشناس مسئول زنجیره سرما دمای صحیح نگهداری واکسن های موجود در برنامه ایمنسازی را می دانند.؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: دانستن دمای نگهداری صحیح بسیار ضروری است. اگر هر یک از افراد مسئول پاسخ اشتباهی داد، امتیاز لحاظ نگردد. تمامی واکسن ها و حلال ها را 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری کرد؛ صحیح است. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | آیا کارشناس مسئول زنجیره سرما می دانند که کدامیک از واکسن ها در دمای زیر صفر درجه سانتیگراد آسیب میبینند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: دانستن اینکه چه واکسن هایی در دمای زیر صفر درجه سانتیگراد آسیب می بینند، برای تمام افراد مسئول ضروری است. نیازی نیست که دمای دقیق یخ زدگی هر یک از این واکسن ها را بدانند. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | آیا کارشناس مسئول زنجیره سرما توانایی خواندن صحیح تمام انواع دماسنج و/یا وسایل ثبت دمای مورد استفاده در انبار را دارد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: از انباردار یا پرسنل بهداشتی بخواهید که یک بار بطور صحیح انجام دهد. یک دماسنج میله ای یا عقربه ای باید بطور صحیح نگهداری شود تا از خطای انطباقی جلوگیری شود. درج مقادیر بین اعداد چاپی بر روی پوسته درجه باید صحیح باشد. تفسیر خوانده ها حاصل از رکوردهای نمودار و وسایل ثبت الکترونیک باید صحیح باشد. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | آیا دماهایی که در کل دوره مورد بازدید دستی ثبت شده برای cold room ، یخچال واکسن و فریزر واکسن ، کامل (دو بار در روز، هر روز) است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: "کامل" یعنی دما در دوره مورد بررسی، برای هر دستگاه و هر روز صبح و عصر ثبت شده باشد. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | آیا فرم ثبت دما، فضای ثبت وقوع آلارم را دارد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: اگر از ثبات (logger) های 30 روزه استفاده می شود، فرم باید برای ثبت موارد آلارم رخ داده طراحی شده باشد. اگر فرم ویژگی های کافی نیست، لطفاً در قسمت توضیحات بنویسید. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | آیا دماهای ثبت شده برای مدت حداقل سه سال، در جای مطمئنی نگهداری می شوند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: این رکورد ها را برای مقاصد پیگیری و ردیابی نگهداری کنند. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | چک کنید که آیا ثبت های دمائی و وقوع آلارم به منظور تعیین دماهای بالا و علت آیجاد آن حداقل ماهی یکبار بازبینی شده اند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: چک کنید که آیا رکوردها بازبینی شده و ثبت شده اند. "خارج از رنج" عبارتست از زیر 2 درجه سانتیگراد یا بالای 8 درجه سانتیگراد برای cold room ها و یخچال های واکسن و بالای 5درجه زیر صفر برای freezer room ها و فریزر های واکسن. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | اگر ثبت دما و موارد وقوع آلارم رسما حداقل یکبار در ماه بازبینی شده اند؛ آیا مدرک مستندی وجود دارد که نشان دهد فعالیت اصلاحی برای موارد خارج از رنج یا موارد نقص صورت گرفته؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: با فرد مسئول مصاحبه کنید. درمورد فعالیت های اصلاحی صورت گرفته بحث کنید و آن ها را ارزیابی کنید. نگهداری اسناد را بازرسی کنید. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | استفاده از داده های سالانه دریافت واکسن (از سطح معاونت بهداشت) و ارسال سالانه واکسن ( به سطوح پائین تر) تعیین می کند که آیا ظرفیت انبار واکسن 2-8 درجه بالای صفر برای یک سال کافی است یا خیر. |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: سازنده و مدل کلیه تجهیزات خنک کننده را در قسمت توضیحات بنویسید و سپس با استفاده از ابزار دستیار EVM محاسبات ظرفیت را انجام دهید. هر تجهیزاتی را که هنوز در بسته بندی قرار دارد و یا هنوز نصب نشده را یادداشت کنید، و کلیه تجهیزاتی خراب اما قابل تعمیر را نیز یادداشت کنید ولی در محاسبات ظرفیت آنها را وارد نکنید. اگر ظرفیت خالص انبار از حداکثر حجم واکسنی که باید انبار شود بیشتر باشد، قابل قبول است. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | حجم خالص انبار 2-8 درجه بالای صفر چند لیتر یا متر مکعب است؟............... حداکثر حجم واکسن برآورد شده چند لیتر یا متر مکعب است؟......................... |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: ظرفیت Cold room ویخچالهای موجود را محاسبه کنید مقدار حجم اشغال شده توسط واکسنها نباید از 60 درصد حجم خالص ظرفیت سردخانه یا یخچال بیشتر باشد . |  |  |  |  |  |  |

آگاهی سنجی

| رديف |  | فعاليت های مورد بررسی |  | امتیاز استاندارد |  | امتياز کسب شده |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | اگر سرم و Safety box (مصرفی) در این سطح نگهداری می شود: از داده های برنامه ارسال مواد مصرفی سالانه (سطح ملی) و داده های برنامه دریافتی مواد مصرفی سالانه (سطوح پائین تر) استفاده کنید و تعیین کنید آیا ظرفیت انبار خشک برای چرخه یک سال کافی است؟ حجم خالص انبار خشک چند لیتر یا متر مکعب است؟ حداکثر حجم برآورد شده برای حلال، سرنگ و Safety Box چند لیتر یا متر مکعب است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: حجم ها محاسبه و مقایسه شود . |  |  |  |  |  |  |
| 12 | اگر واکسن مستقیماً توسط این انبار توزیع می شود: از اطلاعات برنامه توزیع واکسن استفاده کنید و تعیین کنید آیا ظرفیت حمل و نقل برای برآورده کردن حداکثر تقاضای سطوح پائین تر کافی است؟ ظرفیت خالص وسایل توزیع چند لیتر یا متر مکعب است؟ حداکثر حجم توزیع چند لیتر یا متر مکعب است؟ |  | 2 |  |  |  |
| نام و مدل، و یا تعریفی، از تمام وسایل حمل و نقل واکسن در قسمت توضیحات بنویسید، توضیحات:....................................................................................................................................................................................... اگر ظرفیت حمل نقل از حداکثر حجم موردنیاز برای حمل و نقل واکسن بیشتر باشد، قابل قبول است. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | اگر از از کلد باکس، واکسن کریر و یا سایر PCها استفاده می شود: از اطلاعات حاصل از برنامه توزیع واکسن استفاده کنید (اطلاعات مربوط به محل های ثابت و اطلاعات مقدار واکسن سیاری) و تعیین کنید آیا انبار سرد ظرفیت کافی برای تأمین حداکثر سطح مورد نیاز را دارد؟ آیا از Ice-Pack های condition شده استفاده می شود؟ [N,Y] ................ ظرفیت کل فریزر های Ice-Pack موجود چقدر (لیتر) است؟.......................... حداکثر نیاز روزانه به Ice-Pack چقدر (لیتر) است؟........................................ آیا از Cool-Pack استفاده می شود؟ [N,Y].................................................... ظرفیت کل یخچال های Cool-Pack موجود چقدر (لیتر) است؟.................. حداکثر نیاز روزانه به Cool-Pack چقدر (لیتر) است؟................................. ظرفیت کلی کلدباکسها، واکسن کریر ها و سایر PCهای موجود چقد است؟..... حداکثر فضای لازم روزانه کلدباکس، واکسن کریر و سایر PCها چقدر است؟.... |  | 2 |  |  |  |
| Coolant pack ها هم شامل آب (water-pack) و هم مواد فاز متغیر (PCM-Packs) می-شود. Water-pack ها هم بصورت یخ زده (ice-pack) و هم بصورت مایع 2-8 درجه بالای صفر (cool-Pack) وجود دارد. استفاده از PCM-Pack های فاز متغیر خطر یخ زدگی در اثر استفاده از Ice-pack ها رو از بین می برد. مدل و سازنده تجهیزات سرد ساز را در بخش توضیحات بنویسید. توضیحات:................................................................................................................................................................................................تمام تجهیزاتی که هنوز بسته بندی آن ها باز نشده و نیز دستگاه های خراب اما قابل تعمیر را لیست کنید اما در محاسبه ظرفیت وارد نکنید. اگر ظرفیت خالص بیشتر از حداکثر نیاز روزانه باشد قابل قبول است. Ice-pack های condition شده (conditioned) برای توزیع واکسن به سطوح پائین تر، واکسیناسیون سیاری، یا برای جلسات ایمن سازی در محل های ثابت مورد استفاده قرار می گیرند. برای محاسبه ظرفیت ذخیره سازی فریزرهای Coolant-pack ، به صفحه گسترده Refrig-freezer در دستیار EVM مراجعه کنید. اگر فریزر مورد نظر در لیست وجود نداشت، ظرفیت خالص آن را محاسبه کنید. از Cool-pack ها برای توزیع واکسن به سطوح پائین تر، واکسیناسیون سیاری، یا برای جلسات ایمن سازی در محل های ثابت مورد استفاده قرار می گیرند. برای محاسبه ظرفیت ذخیره سازی یخچال های Coolant-pack ، اگر یخچال مورد نظر در لیست وجود نداشت، ظرفیت خالص آن را محاسبه کنید. اگر تجهیزات مناسب وکافی بود امتیاز 2 بدهید. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | آیا SOP مورد قبولی وجود دارد که در مواقع وقوع حادثه یا خرابی تجهیزات و یا سایر شرایط اضطراری، برنامه ریزی شرایط اضطرار را راه اندازی کند؟ |  | 4 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: برنامه ریزی های شرایط اضطرار محتوای خاص خود را دارند، اما باید حداقل شامل موارد زیر شوند: 1) منابع خطر اصلی را تعیین کنند (مثل قطعی برق، سیل، زلزله و ...). 2) برنامه شرایط اضطراری باید مکتوب باشد. 3) جزئیات تماس در شرایط اضطراری باید در تابلو اعلانات نصب شده باشد. جزئیات باید حتی در صورت بسته بودن انبار نیز توسط عابرین قابل مشاهده باشد. 4) پرسنل باید بدانند که استاندارد جهانی درجه حرارت ایمن برای نگهداری واکسن ها در شرایط اضطرار 2-8 درجه بالای صفر است. 5) حداقل دو انبار سرد جایگزین تعیین شود. بررسی شود تا اطمینان حاصل گردد که این انبارها به اندازه کافی بزرگ بوده، بخوبی مرتب شده اند، و میتوانند دمای صحیح را بخوبی نگهدارند. کلد باکس ها راه حل مناسبی برای شرایط اضطرار در سطح شهرستان نیستند. 6) مطمئن شوید که توافق مکتوبی با ارائه دهندگان خدمات اضطراری انتخاب شده وجود دارد. اگر باید پرداختی انجام شود، مطمئن شوید که اعتبار آن تأمین شده. 7) بطور منظم با کمک پرسنل و ارائه دهندگان خدمات اضطراری، برنامه عملکرد در شرایط اضطرار را بازبینی و تعریف مجدد کنید. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | آیا جزئیات تماس اضطراری نوشته شده است؟ |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: جزئیات تماس در شرایط اضطراری باید در تابلو اعلانات نصب شده باشد. جزئیات باید حتی در صورت بسته بودن اتاق واگسیناسیون توسط عابرین قابل مشاهده باشد. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | آیا پرسنل میدانند در صورت بروز شرایط اضطراری چه کاری باید انجام دهند؟ |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: تمام پرسنل باید بدانند در صورت بروز آتش سوزی چه اقدامی باید انجام دهند. همچنین در صورت لزوم باید بدانند که در صوورت بروز آلارم دمائی، قطع جریان اصلی برق و خرابی یخچال چه اقدامی باید انجام دهند. از قسمت توضیحات برای ثبت پاسخ ها استفاده کنید. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | آیا ساختمان انبار واکسن متناسب با شرایط آب و هوایی میباشد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: در اینجا منظور از انبار واکسن مراکز بهداشتی ارائه خدمات است. مناسب یعنی یکی از شرایط زیر را داشته باشد: 1) آب و هوای سرد یا معتدل: از نظر دمایی ایزوله و دارای سیستم گرمایشی. 2) آب و هوای گرم و مرطوب: تهویه طبیعی یا ایرکاندیشن برای جلوگیری از گرمای بیش از حد. مقاوم نسبت به ورود گرد و غبار. 3) آب و هوای گرم و خشک: تهویه طبیعی یا ایرکاندیشن برای جلوگیری از گرمای بیش از حد. مقاوم نسبت به ورود گرد و غبار. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | آیا سقف ساختمان در شرایط مناسب است و نشانی از چکه و یا نشت آب در آن دیده نمیشود؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: وجود چکه در سقف: روی سقف دنبال لکه های رطوبت بگردید. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | آیا دیواره های خارجی ساختمان عاری از هرگونه ترک خوردگی شدید و یا آسیب جدی دیگری هستند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: ترک خوردگی شدید: یک ترک با قطر 5میلیمتر در عمق دیوار به نحوی که تا آنطرف دیوار ادامه داشته باشد. آسیب جدی: تخریب در اثر نشست زمین و یا آسیب حاصله از زلزله. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | آیا پنجره ها و درها در شرایط مناسب بوده و ایمن هستند (حفاظ و/یا قفل)؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: مشاهده |  |  |  |  |  |  |
| 21 | آیا کف خشک و سطح معقولی دارد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: مشاهده |  |  |  |  |  |  |
| 22 | آیا سیستم اطفاء حریق وجود دارد و در 12 ماهه گذشته تست شده است؟ |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: سیستم اطفاء حریق باید سالانه بررسی و تأیید شده باشد. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | آیا سیستم برق رضایت بخش است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: رضایت بخش یعنی سیم کشی، فیوز ها، پریز ها و چراغ ها سالم بوده و در جای خود محکم باشند. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | آیا سیستم زهکشی آب کار میکند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: مشاهده |  |  |  |  |  |  |
| 25 | آیا سیستم ایر کاندیشن کار میکند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: مشاهده |  |  |  |  |  |  |
| 26 | آیا سیستم گرمایشی وسرمایشی کار میکند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: مشاهده |  |  |  |  |  |  |
| 27 | چک لیست محل انبار واکسن آیا وسایل نقلیه توزیع واکسن به محل بارگیری و یا بارانداز بارگیری واکسن دسترسی دارند؟ [N,Y].............. آیا محل انبار از امنیت کافی برخوردار است؟ [N,Y]................... وجود انبار خشک در محلی جداگانه. چک لیست محل انبار خشک. آیا وسایل نقلیه توزیع واکسن به محل بارگیری و یا بارانداز بارگیری واکسن دسترسی دارند؟ [N,Y].................. آیا محل انبار از امنیت کافی برخوردار است؟ [N,Y]..................... |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: محل بارگیری، پارکینگی است که به صورت فرو رفته طراحی شده و دقیقا بیرون انبار قرار دارد. بارانداز بارگیری، محدوده سرپوشیده ای است که وسایل نقلیه می توانند از عقب وارد آن شوند. یک محل انبار امن باید دور تادور آن حصار بوده و نگهبان 24 ساعته داشته باشد. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | چک لیست دفتر مسئول زنجیره سرما . آیا دفتر به محل انبار واکسن، بسته بندی و بارگیری نزدیک است؟ [N,Y] آیا اتاق به اندازه کافی بزرگ است؟ [N,Y] |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: حداقل 7.5 متر مربع برای توصیه میشود. اگر بیش از یک نفر در اتاق هستند، اتاق باید بزرگتر باشد. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | آیا همه یخچال ها با شرایط مورد تأیید WHO که در زمان خرید آن ها تأکید شده بودند، از جمله شرایط آب و هوایی درست، همخوانی دارند؟ |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: چک کنید که آیا رتبه بندی آب و هوائی تجهیزات با محل انبار صحیح است؟ تجهیزات واجد شرایط PIS و PQS برچسبی دارند که شرایط آب و هوایی مناسب دستگاه را نشان میدهد. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | آیا تمام یخچال های یخ اندود با سبدهای نگهداری واکسن مناسب تجهیز شده اند؟ |  | 4 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: یخچال های یخ اندود حتما باید به قفسه های مناسب مجهز باشند، در اینصورت از تماس واکسن با کف و بدنه یخچال که باعث یخ زدن واکسن می¬شود، جلوگیری خواهد شد. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | آیا یخچال های واکسن محافظ دمای پایین دارند(در مناطق آب وهوایی بسیار سرد ) و یا در اتاقی قرار دارند که دما مناسب باشد؟ |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: دمای مناسب اتاقی که یخچال در آن قرار دارد 25 درجه سانتیگراد است در فصلهای سرد وگرم سال وجود سیستم گرمایشی وسرمایشی جهت ایجاد دمای مناسب الزامی است . |  |  |  |  |  |  |
| 32 | آیا یخچال های واکسن بدون CFC هستند. |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: مشاهده |  |  |  |  |  |  |
| 33 | آیا تمام یخچال های واکسن مجهز به سیستم ثبت مداوم دما و یا لاگر (ثبت کننده) یخچال هستند؟ |  | 3 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: سیستم پایش دمای متصل به کامپیوتر و یا ثبت کننده 30 روزه الزامی بوده و در سطح محیطی به شدت توصیه می شود. نشانگر های یخ زدگی پشتیبان های خوبی هستند، اما یکبار مصرف بوده نمی توانند نشان دهند که یخ زدگی در چه زمانی اتفاق افتاده است. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | آیا در تمام یخچال های واکسن دماسنج وجود دارد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: یک دماسنج میله ای یا درجه ای می توانند در مواقعی که پایش مداوم دما با مشکل مواجهه می شود، پشتیبانی ضروری را ارائه دهند. |  |  |  |  |  |  |
| 35 | آیا خطوط ارتباط تلفنی برای مجموعه کافی بوده و به درستی کار می کنند؟ |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: خطوط ارتباط تلفنی شامل تلفن، فکس، تلفن همراه و اینترنت می باشد. سطح ملی و استانی (قطب ها و دانشگاه ها) باید تلفن و فکس و/یا اینترنت داشته باشند. تلفن های همراه برای سطوح پائین تر که هزینه تماس توسط برنامه پرداخت می شود، مناسب هستند |  |  |  |  |  |  |
| 36 | آیا PC های مورد استفاده در این سطح با معیارهای WHO همخوانی دارند؟ |  | 2 |  |  |  |
| Passive container ها شامل کلدباکس ها، واکسن کاریر ها و کانتینر های پالت دار یا محفظه های گرد عایق بندی شده می شود. |  |  |  |  |  |  |
| 37 | آیا واکسن کاریر ها برای حمل و نقل واکسن متناسب با اهداف برنامه هستند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: |  |  |  |  |  |  |
| 38 | آیا برنامه نگهداری پیشگیرانه (PPM) مکتوبی وجود دارد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: یک برنامه نگهداری پیشگیرانه خوب باید چند سال آینده را در بر بگیرد و باید تاریخ های مورد نظری را برای نگهداری دوره ای از جمله بازسازی، بررسی ایمنی تجهیزات الکتریکی، نگهداری سیستم اطفاء حریق و غیره را شامل شود. برخی از کشور ها برنامه و بودجه سالانه دارند. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | آیا مدرک مستندی وجود دارد که از برنامه استفاده می شود؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: فعالیت های PPM باید پایش و ثبت شوند. |  |  |  |  |  |  |
| 40 | آیا شواهد عینی از انجام تعمیرات نگهداری وجود دارد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش:شواهد عینی |  |  |  |  |  |  |
| 41 | آیا مدرک مستندی وجود دارد که از برنامه استفاده می شود؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: برنامه نگهداری پیشگیرانه را باید در یک صفحه گسترده و یا دفترچه یادداشت مکتوب کرد. |  |  |  |  |  |  |
| 42 | آیا برای نگهداری دوره ای تجهیزات با کسی قرارداد بسته شده است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: باید یکی از اعضای ثابت مجموعه را رسماً برای انجام خدمات زیر معرفی کرد و نباید این خدمات را به افرادی مثل افراد خدمات سپرد. |  |  |  |  |  |  |
| 43 | آیا مدرکی وجود دارد که نشان دهد cold roomها/ یخچال ها/ فریزرها به تازگی تمیز شده اند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: مقدار برفک روی واحد های اواپراتور و یا شبکه داخلی را چک کنید. انباشتگی و تراکم یخ روی پنل های متصل به cold room ها و freezer room ها علامت نشتی و یا طراحی ضعیف است. |  |  |  |  |  |  |
| 44 | اگر توزیع واکسن مستقیماً توسط این انبار صورت می پذیرد؛ چک لیست نگهداری و تعمیرات اساسی حمل و نقل: آیا وسایل نقلیه طبق دستورالعمل شرکت سازنده سرویس شده اند؟ [N,Y] آیا مدرک مستندی وجود دارد که نشان دهد از دستورالعمل سرویس و نگهداری پیروی می شود؟ [N,Y] آیا برنامه نگهداری پیشگیرانه مکتوبی وجود دارد؟ [N,Y] آیا مدرک مستندی وجود دارد که نشان دهد از برنامه پیروی می شود؟ [N,Y] |  | 4 |  |  |  |
| توضیحات : راهنما و معیارهای سنجش: این نشانگر فقط برای وسایل نقلیه دولتی استفاده می شود. به E0-04a.A. مراجعه کنید. نحوه سرویس دهی که در دستورالعمل سرویس شرکت سازنده نوشته شده باید اجرا شود. سرویس های وسیله نقلیه عبارتند از تعویض روغن موتور، چک کردن وضعیت لاستیک ها، تعویض فیلتر روغن و هوا و .... مدارک مستند می تواند شامل دفترچه تعمیرات وسیله نقلیه و یا مهر ثبت شده در دستورالعمل همراه وسیله نقلیه باشد. فعالیت های نگهداری پیشگیرانه شامل تعویض قطعات مستهلک مثل صفحه کلاچ، گیربکس و ... ممکن است زمان سرویس های دوره ای وسایل حمل و نقل مشابه متفاوت باشد، اما باید زمان آن را پیش بینی کرد. |  |  |  |  |  |  |
| 45 | اگر در مجموعه واکسن ها در یخچال/فریزر نگهداری می شوند؛ چک لیست نگهداری یخچال ها و فریزر های واکسن: چه تعداد یخچال واکسن و فریزر واکسن وجود دارد/ (همه نوع یخچال یا فریزر، از جمله خورشیدی) در زمان بررسی چه تعداد از آن ها کاملاً قابل استفاده هستند؟ از واحد های غیرقابل استفاده، چه تعداد از آن ها بیش از چهار هفته است که از رده خارج شده اند؟ علت را در قسمت توضیحات بنویسید. |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: تمام یخچال ها و فریزرهای واکسن موجود در انبار را شامل می شود، مگر اینکه بوضوح مشخص باشد که واحد های از کار افتاده برای استفاده از قطعات سالم نگهداشته شده اند یا قرار است که دور انداخته شوند. تجهیزات سرما که از رده خارج شده اند را به حساب نیاورید. اگر دستگاهی وجود دارد که بدلیل عدم نیاز به مصرف موقتاً خاموش است، چک کنید که دستگاه کار می کند. اگر دستگاهی به مدت بیش از 7 روز است که کار نکرده است، در قسمت توضیحات یادداشت کنید. برای یخچال های نفت سوز هم چک کنید که مشعل آن بدرستی کار می کند یا نه. تآخیر 4 هفته یا بیشتر برای تعمیر دستگاه قابل قبول نیست. یک سیستم نگهداری که خوب مدیریت شده باشد باید تا یک هفته پس از خرابی دستگاه را تعمیر کند. |  |  |  |  |  |  |
| 46 | اگر فریزر های مخصوص ice-pack یا خنک کننده های مخصوص cool-pack وجود دارد؛ چک لیست نگهداری تجهیزاتی که منحصراً برای یخ زدن ice-pack ها یا خنک کردن cool-pack ها استفاده می شوند: چه تعداد فریزر های مخصوص ice-pack یا خنک کننده های مخصوص cool-pack وجود دارد؟ در زمان بررسی چه تعداد از آن ها کاملا قابل استفاده هستند؟ از واحد های غیرقابل استفاده، چه تعداد از آن ها بیش از چهار هفته است که از رده خارج شده اند؟ علت را در قسمت توضیحات بنویسید. |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: تمام یخچال ها و فریزر های واکسن موجود در انبار را شامل می شود، مگر اینکه بوضوح مشخص باشد که واحد های از کار افتاده برای استفاده از قطعات سالم نگهداشته شده اند یا قرار است که دور انداخته شوند. تجهیزات سرما که از رده خارج شده اند را به حساب نیاورید. اگر دستگاهی وجود دارد که بدلیل عدم نیاز به مصرف موقتا خاموش است، چک کنید که دستگاه کار می کند. اگر دستگاهی به مدت بیش از 7 روز است که کار نکرده است، در قسمت توضیحات یادداشت کنید. برای یخچال های نفت سوز هم چک کنید که مشعل ان بدرستی کار می کند یا نه. تآخیر 4 هفته یا بیشتر برای تعمیر دستگاه قابل قبول نیست. یک سیستم نگهداری که خوب مدیریت شده باشد باید تا یک هفته پس از خرابی دستگاه را تعمیر کند. |  |  |  |  |  |  |
| 47 | اگر جا به جایی مستقیماً توسط انبار یا از طریق شرکت های خصوصی و یا نیمه خصوصی صورت می پذیرد؛ چک لیست دسترسی به سیستم حمل و نقل: در طول دوره مورد بررسی، چه تعداد دریافت و یا توزیع واکسن و یا واکسیناسیون سیاری برنامه ریزی شده اند؟ چه تعداد از آن ها به علت نقص مکانیکی در وسیله حمل و نقل انجام نشده اند؟ |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: بعنوان یک قانون کلی، تحت معیار های EVM، وسایل نقلیه توزیع واکسن نباید بیش از 7 روز غیرقابل استفاده باشند. این سوال کمک می کند تا بفهمیم که دسترسی به سیستم حمل نقل زیاد است یا کم ؟ جلسات واکسیناسیون سیاری در اینجا منظور جلساتی هستند که برای اجرا به موتورسیکلت، خودرو یا خودرو های چهار چرخ متحرک نیاز دارند. "انجام نشده" به این معنی است که جلسه ایمن سازی برنامه ریزی شده تا پایان هفته انجام نشود. وسایل نقلیه منظور موتورسیکلت، خودرو، خودروهای چهار چرخ متحرک، کامیونت یا قایق های کوچک است. فرض می شود خطوط هوائی و راه آهن(اگر استفاده می شوند) خارج از کنترل برنامه هستند. |  |  |  |  |  |  |
| 48 | آیا سیستم کامپیوتری برای کنترل انبار وجود دارد؟ [N,Y] اگر از سیستم کامپیوتری برای کنترل انبار استفاده می شود؛ چک لیست سیستم کنترل کامپیوتری: آیا نرم افزار مورد استفاده متناسب با هدف برنامه می باشد؟ [N,Y] آیا نرم افزار نصب شده توسط ارائه دهنده پشتیبانی می شود؟ [N,Y] آیا آنتی ویروس به روز رسانی شده روی سیستم نصب است؟ [N,Y] آیا پرسنل انبار آموزش کافی برای کار برای با برنامه را دیده اند؟ [N,Y] آیا کامپیوتر برای این هدف مناسب است و به درستی کار می کند؟ [N,Y] آیا پرینتر به درستی کار می کند و کاغذ دارد؟ [N,Y] آیا تجهیزات کامپیوتری به ژنراتور و یا UPS وصل هستند؟ [N,Y] آیا داده های انبار حداقل ماهی یک بار پرینت شده و نگهداری می شوند؟ [N,Y] آیا حداقل هفته ای یکبار از اطلاعات انبار نسخه پشتیبان گرفته می شود؟ [N,Y] |  | 9 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: متناسب با هدف یعنی بتواند با همه واکسن ها و کالاها کار کند. حجم کافی مورد نیاز داده ها برای سطح کشور را داشته باشد و حداقل داده های لیست شده در E6:04a و E6:05a را ذخیره کند. نرم افزار آنتی ویروس ضروری است. یک UPS (Uninterruptible Power Supply) برای مدت کمی از کامپیوتر های رو میزی پشتیبانی می کند. لپ تاپ/نوت بوک دارای باتری می باشند که نوعی UPS داخلی به حساب می آید. رکورد های کاغذی به عنوان نسخه پشتیبان و اطمینان از کیفیت کار و نیز برای اهداف بازبینی مفید هستند. نسخه پشتیبان باید روی یک فلش، حافظه خارجی، CD/DVD یا بر روی منبع یک سایت اینترنتی باشد. روش ایده¬آل بر روی سایت اینترنتی است. |  |  |  |  |  |  |
| 49 | آیا تمام موارد ورود و توزیع واکسن ثبت می شود و آیا میزان موجودی انبار بعد از ورود و توزیع یک روز کاری به روز رسانی می شود؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: وارد کردن گروهی رسید های ورود و توزیع واکسن درست نیست، زیرا باعث به روز نبودن ثبت های انبار می شود |  |  |  |  |  |  |
| 50 | آیا از فرم های درخواست واکسن برای درخواست و دریافت واکسن استفاده می شود؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: برای عملکرد بهتر به نمونه موجود در SOP مراجعه کنید. فرم های موجود را با فرم های ارائه شده در SOP مقایسه کنید. |  |  |  |  |  |  |
| 51 | آیا سیستم قانونی اطلاع رسانی قبلی جهت آگاهی دادن به انبارهای دریافت کننده در خصوص زمان ارسال/ دریافت واکسن وجود دارد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: اطلاع رسانی قبلی باید حداقل 24 ساعت قبل از رسیدن زمان دریافت واکسن دریافت گردد. |  |  |  |  |  |  |
| 52 | آیا ثبت های انبار اطلاعات زیر را در مورد کلیه واکسن ها ثبت می کنند: نوع واکسن؟ [N,Y] اندازه واکسن (حجم ویال) ؟ [N,Y] مقدار دز دریافتی؟ [N,Y] سازنده واکسن؟ [N,Y] سری ساخت ؟ [N,Y] تاریخ انقضاء هر سری ساخت واکسن؟ [N,Y] وضعیت VVM در صورت نیاز ؟ [N,Y] محل واکسن در انبار ؟ [N,Y] |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: سیستم ثبت واکسن می تواند کاغذی یا کامپیوتری باشد. اگر حلال ها با واکسن بسته بندی شده اند، نیازی به ثبت جداگانه آن ها نیست. ثبت محل واکسن در انبار در انبار های سطح ملی و انبار های بزرگ سطح استانی ضروری است. در انبار های کوچه سطح استانی و در سطوح پائین تر الزامی نیست. |  |  |  |  |  |  |
| 53 | آیا ثبت های انبار اطلاعات زیر را در مورد کلیه حلال ها که جدای از واکسن بسته بندی شده اند ثبت می کنند: نوع حلال؟ [N,Y] اندازه حلال (حجم ویال) ؟ [N,Y] مقدار دز دریافتی؟ [N,Y] سازنده حلال؟ [N,Y] سری ساخت ؟ [N,Y] تاریخ انقضاء هر سری ساخت؟ [N,Y] محل واکسن در انبار ؟ [N,Y,n/a] |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: سیستم ثبت واکسن می تواند کاغذی یا کامپیوتری باشد. اگر حلال ها با واکسن بسته بندی شده اند، نیازی به ثبت جداگانه آن ها نیست. ثبت محل واکسن در انبار در انبار های سطح ملی و انبار های بزرگ سطح استانی ضروری است. در انبار های کوچه سطح استانی و در سطوح پائین تر الزامی نیست. |  |  |  |  |  |  |
| 54 | آیا فرایند اطلاع رسانی مستمر دارد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: بررسی مستندات ومشاهده |  |  |  |  |  |  |
| 55 | آیا کارشناس مسئول زنجیره سرما می تواند موارد استثناء قانون EEFO را توضیح دهد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: اگر VVM محموله با تاریخ دیرتر مرحله 2 را نشان دهد اما VVM محموله با تاریخ نزدیکتر مرحله یک را، بطور کلی باید محموله با تاریخ دورتر را که گرما دیده، اول توزیع کرد. |  |  |  |  |  |  |
| 56 | آیا انبار برای تمام توزیع هایی که در دوره مورد نظر انجام گرفته، از انبار های دریافت کننده اعلام وصول دریافت کرده است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: انبار مورد ارزیابی انبار توزیع کننده است. قضاوت کنید. اگر دوره توزیع بتازگی به اتمام رسیده، اعلام وصول محموله هایی که اخیرا توزیع شده اند ممکن است نرسیده باشد. ممکن دلیل منطقی دیگری برای فرم های ناقص وجود داشته باشد. نکته مهم این است که ورودی های باید چک شوند و فرم مربوطه توسط انبار دریافت کننده امضا شود. انبار توزیع کننده باید مطمئن شود که انبار دریافت کننده این چک ها را انجام می دهد. |  |  |  |  |  |  |
| 57 | آیا نمونه کاملی از این رسیدها وجود دارد که نشان دهد رسید ها به درستی توسط انبار دریافت کننده چک می شوند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: انبار مورد ارزیابی انبار توزیع کننده است. همانند ثبت های دمائی، فرمهایی که صحت آن ها مورد تردید است می توانند کم کاری و سهل انگاری را مخفی کنند. اگر واکسنی به هر دلیل قرنطینه شده است، آن را نادیده بگیرید. |  |  |  |  |  |  |
| 58 | اگر واکسن در مجموعه نگهداری می شود؛ چک لیست مدیریت محموله های آسیب دیده یا تاریخ گذشته: آیا سیستم کنترل انبار برای محاسبه میزان پرت واکسن ها در ویال های باز نشده در اثر انقضاء تاریخ مصرف، یخ زدگی یا مواجهه با گرما طراحی شده است؟ [N,Y] اگر سیستم کنترل انبار میزان پرت در ویال های باز نشده را ثبت می کند، آیا اسناد مکتوب و یا موجود در سایت نشان می دهند که از سیستم استفاده می شود؟ [N,Y] آیا پرسنل انبار می داند که واکسن های آسیب دیده یا تاریخ گذشته را باید تا زمان امحاء به نحو مشخصی علامتگذاری کرده و در خارج از زنجیره سرد نگهداری کنند؟ [N,Y] |  | 3 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: اگر واکسنی باید دور ریخته شود، حلال مربوط به آن نیز باید دور ریخته شود. در غیر اینصورت منجر به ذخیره حلال های بدون واکسن خواهد شد. اگر اسناد انبار نشان می دهند که در دوره مورد بررسی هیچ پرتی رخ نداده، از انبار دارد بخواهید که صحت یا عدم صحت آن را تائید کند. اگر واکسن پرت شده باشدباید صورت جلسه امحاء موجود باشد. به دقت داخل و خارج تجهیزات زنجیره سرما را چک کنید تا مشخص شود که جعبه های حاوی واکسن های دور ریخته شده وجود دارد یا خیر. سیستم پایش دما را نیز چک کنید تا مشخص شود که آیا مواجهه با دمای خیلی بالا یا خیلی پائین به مدت طولانی وجود داشته است یا خیر، به E2 مراجعه کنید. آیا در مدت 5 سال گذشته گزارش پرت به سطح کشوری ارائه شده است؟ واکسن های آسیب دیده باید به نحو مشخصی علامتگذاری شده و برای پیشگیری از بروز خطا خارج از زنجیره سرد نگهداری شوند. |  |  |  |  |  |  |
| 59 | آیا پرسنل مسئول نگهداری زنجیره سرما (یخچال /فریزر)می داند که واکسن های آسیب دیده یا تاریخ گذشته را باید تا زمان امحاء به نحو مشخصی علامتگذاری کرده و در خارج از زنجیره سرد نگهداری کنند |  | 4 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: حتی اگر انباردار اعلام می کند که هیچ دور ریز واکسنی اعلام نشده باز هم این بند را انجام دهید. اگر میزان پرت در دوره بررسی کمتر از 1% است امتیاز 4 را بدهید. مواجهه با یخ زدگی باید با انجام آزمون تکان دادن تأیید شود. مواجهه با دمای بالا باید استفاده از رنگ VVM تأیید شود. |  |  |  |  |  |  |
| 60 | آبا واکسن ،سرم یا حلالی بعلت نگهداری در دمای نامناسب دور ریخته شده است ؟تعداد دز را در توضیحات قید فرمائید |  | 1 |  |  |  |
| توضیحات : راهنما و معیارهای سنجش: این نشانگر تنها در صورتی که ثبت های انبار صحیح، حاوی اطلاعات مفید و صادقانه باشد قابل ارزیابی است. اگر هیچ روشی برای ثبت آسیب واکسن وجود ندارد امتیاز 0 را بدهید. |  |  |  |  |  |  |
| 61 | آیا فرایند ها و امکانات امحاء واکسن با استانداردهای WHO و/یا ملی مطابقت دارد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: |  |  |  |  |  |  |
| 62 | آیا اسناد امحاء واکسن برای مدت حداقل سه سال (یا مدتی کوتاهتر، از زمان تطبیق برنامه ایمنسازی با EVSM یا EVM) نگهداری شده اند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: |  |  |  |  |  |  |
| 63 | آیا مدارک مربوط به ثبت موارد پرت/آسیب واکسن حداقل سالی 2 بار توسط مسئولین داخلی مورد بازبینی قرار می گیرند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: |  |  |  |  |  |  |
| 64 | آیا مقدار حداکثر برای هر واکسن و کالا تعریف شده است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: برای کنترل ذخیره بیش از حد باید مقدار حداکثر تعریف کرد. ذخیره بیش از حد مدیریت انبار را مشکل کرده و خطر تاریخ گذشته شدن را افزایش می دهد. |  |  |  |  |  |  |
| 65 | آیا سطح سفارش برای هر واکسن یا کالا تعریف شده است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: برای اینکه تا زمان دریافت سفارش، از ذخیره ایمن استفاده نشود باید مقدار حداقل تعریف کرد. |  |  |  |  |  |  |
| 66 | آیا سطح ذخیره ایمن (حداقل) برای هر واکسن یا کالا تعریف شده است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: برای جلوگیری از خطر خالی شدن انبار باید مقدار ذخیره ایمن تعریف کرد. |  |  |  |  |  |  |
| 67 | آیا پرسنل مسئول می توانند مفاهیم مقدار حداکثر، ذخیره ایمن و سطح سفارش را توضیح دهند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش:مشاهده ، پرسش |  |  |  |  |  |  |
| 68 | اگر مقدار حداکثر برای واکسن های حاوی پنتاوالان تعریف شده است، آیا در طول دوره بررسی مقدار ذخیره واکسن کمتر از این حد بوده است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: نکته: اگر مقدار حداکثر تعریف نشده باشد نمی توان این محاسبات را انجام داد. ، می تواند به منظور بی ثباتی در تأمین واکسن، 10% بیشتر از مقدار حداکثر تعریف شده توسط انبار در نظر گرفت. |  |  |  |  |  |  |
| 69 | اگر مقدار حداقل برای واکسن های حاوی پنتاوالان تعریف شده است، آیا در طول دوره بررسی مقدار ذخیره واکسن بیشتر از این حد بوده است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: نکته: اگر مقدار حداقل تعریف نشده باشد نمی توان این محاسبات را انجام داد. ، می تواند به منظور بی ثباتی در تأمین واکسن، 10% کمتر از مقدار حداقل تعریف شده توسط انبار در نظر گرفت. |  |  |  |  |  |  |
| 70 | مقدار درخواست واکسن های حاوی پنتاوالان در دوره مورد بررسی چند دز بوده است؟ کل مقدار دریافتی واکسن های حاوی پنتاوالان در دوره مورد بررسی چقدر بوده است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: برای ارزیابی کافی بودن مقدار سالانه واکسن های حاوی پنتاوالان برای نیاز پیش بینی شده، از مستندات موجود استفاده کنید. مقدار مورد نیاز پیش بینی شده باید در برنامه سالانه مرکز موجود باشد. برنامه ملی ایمنسازی روش پیش بینی را تعیین می کند.اگر کل مقدار واکسن دریافتی برابر و یا بیشتر از مقدار پیش بینی شده باشد، کافی محسوب می شود. |  |  |  |  |  |  |
| 71 | چک لیست تکرار انبار گردانی فیزیکی: دوره تحویل واکسن برنامه ریزی شده را به ماه وارد کنید. تعداد سرشماری های فیزیکی ثبت شده که در 12 ماه گذشته انجام شده است را ثبت کنید. |  | 2 |  |  |  |
|  | راهنما و معیارهای سنجش: تمام انبارها باید حداقل سالی 4 بار شمارش فیزیکی داشته باشند. انبارهای سطوح پائین تر و خانه های بهداشت باید در زمان هر بار دریافت واکسن (در سیستم دریافت) و یا در زمان دریافت هر درخواست واکسن (در سیستم های توزیع) شمارش فیزیکی را انجام دهند. |  |  |  |  |  |
| 72 | یک نمونه واکسن خشک (لیوفیلیزه) و حلال انتخاب نمایید. نوع واکسن را وارد کنید: شمارش فیزیکی از واکسن مورد نظر انجام دهید. تعداد دز های شمارش شده را وارد کنید: شمارش فیزیک از حلال مورد نظر انجام دهید. تعداد دز های شمارش شده را وارد کنید: مستندات انبار را از نظر واکسن مورد نظر چک کنید. تعداد دز های موجود را یادداشت کنید: مستندات انبار را از نظر حلال مورد نظر چک کنید. تعداد دز های موجود را یادداشت کنید: چند دز از نظر VVM در مرحله دور ریختن و یا بالاتر از آن قرار دارند؟ امتیاز دهید: اگر شمارش های انجام شده و مستندات دقیقا برابر هستند و مقدار واکسن و حلال حداکثر 1% با هم تفاوت دارند و هیچ VVM در مرحله 3 یا 4 قرار ندارد امتیاز 4 بدهید. در غیر اینصورت خودتان قضاوت کنید و بین 0 تا 4 امتیاز بدهید.. |  | 4 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: شمارش و ثبت تمام انواع واکسن ها و حلال ها در مراکز ارائه خدمات مفید بوده و عموما آسان است. از این داده ها می توان برای اثبات اینکه در زمان استفاده توازن انبار چقدر خوب است ، استفاده کرد. 1) واکسن هایی که وضعیت VVM آن ها در مرحله 3 و یا 4 است به حساب نیاورید. اگر تفاوت مقدار واکسن ها و حلال ها مساوی یا بیشتر از 1% باشد عدم تطابق به حساب می آید امتیاز دهی: ایده آل این است که مقدار شمارش فیزیکی و مستندات انبار همیشه در پایان روز کاری برابر باشد. اگرچه، اگر مستندات انبار بلافاصله به روز رسانی نشوند ممکن است اختلاف وجود داشته باشد. با انباردار چک کنید. گاهی ممکن است شرکت سازنده واکسن مقداری حلال اضافی ارائه دهد. بنابرین اگر کمی حلال بیشتر از واکسن باشد، مشکلی وجود ندارد. اگر خیلی بیشتر است، یا حلال خیلی کمتر است، باید مشکلی وجود داشته باشد. |  |  |  |  |  |  |
| 73 | اگر مواد مصرفی (مثل سرنگ )در این انبار نگهداری می شوند؛ یکی از مواد مصرفی را انتخاب کنید و در کادر زیر وارد نمائید: نوع ماد مصرفی را وارد کنید: از ماده مصرفی انتخاب شده شمارش فیزیکی انجام دهید و تعداد آن را یادداشت نمائید: مستندات انبار را از نظر ماده مصرفی مورد نظر چک کنید. مقدار موجود را یادداشت کنید: امتیاز دهید: اگر مقدار موجود و آنچه در مستندات است دقیقا برابر بودند امتیاز 2 بدهید. |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش:مستندات ومشاهده (به نکات مندرج در SOP -E6:23a مراجعه کنید) |  |  |  |  |  |  |
| 74 | چک لیست چیدمان انبار واکسن: آیا انبار واکسن ایمنی کافی دارد؟ [N,Y] آیا برچسب های نصب شده بر روی تجهیزات زنجیره سرما نوع واکسن، شماره سریال و تاریخ انقضاء را نشان می دهند؟ [N,Y] آیا واکسن ها به درستی نگهداری می شوند؟ [N,Y] آیا واکسنها بر اساس قانون EEFO، نوع و شماره سریال توزیع شده اند؟ [N,Y] آیا انبار واکسن تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی می باشد؟ [N,Y] |  | 5 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: برچسب های روی در یخچال ها یا فریزر ها و یا لبه قفسه های cold room ها و freezer room ها را چک کنید. واکسن های حساس به یخ زدگی نباید در نزدیکی اواپراتورهای cold room، نزدیک خطوط یخ در ILR ها، و یا صفحه اواپراتور یخچال های مراکز ارائه دهنده خدمت نگهداری شوند. هیچ واکسنی نباید در قسمت در یخچال های خانگی نگهداری شود. بپرسید کدام واکسن ها از یکنوع خاص باید اول برداشته شوند و چک کنید آیا این واکسن ها نزدیکترین تاریخ انقضا رادارند. |  |  |  |  |  |  |
| 75 | اگر مواد مصرفی در این انبار نگهداری می شوند؛ چک لیست چیدمان انبار خشک: آیا لوازم خشک از ایمنی کافی برخوردارند؟ [N,Y] آیا لوازم خشک به درستی نگهداری می شوند؟ [N,Y] آیا لوازم خشک به شکلی منظم توزیع می شوند و در صورت لزوم قانون EEFO اجرا می شود؟ [N,Y] آیا انبار خشک تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی می باشد؟ [N,Y] |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: "درست" یعنی وسایل باید بر روی صفحه هایی گذاشته شوند چنانکه در دسترس بوده و در هنگام شستشوی کف در معرض خیس شدن نباشند. سرنگ ها تاریخ انقضاء دارند و بنابرین باید بر اساس قانون EEFO چیده شوند. بپرسید کدامیک از وسایل باید اول برداشته شوند و چک کنید آیا نزدیکترین تاریخ انقضاء را دارد. |  |  |  |  |  |  |
| 76 | آیا مستندات از امنیت کافی برخورداند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: مستندات باید در کمدهای قفل دار نگهداری شوند. |  |  |  |  |  |  |
| 77 | در دوره مورد بازبینی،؛ آیا انبار سیستم توزیع واکسن داشته که رسماً ابلاغ شده باشد؟ [N,Y] |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: در این قسمت، انبار مورد نظر انباری است که در حال ارزیابی آن هستید توزیع واکسن باید طبق یک سیستم کاملا مشخص صورت بگیرد و این سیستم باید به تمام انبارهای دریافت کننده ابلاغ شود. |  |  |  |  |  |  |
| 78 | اگر سیستم توزیع واکسن ابلاغ شده وجود دارد؛ دریافت /توزیع برنامه ریزی شده را با آنچه واقعاً انجام شده مقایسه کنید: تعداد کل دریافت/توزیع ( برای تمام انبار های دریافت کننده) برنامه ریزی شده در طول مدت بازبینی را یادداشت نمائید. تعداد دریافت/توزیع های انجام شده را یادداشت نمائید. تعداد دریافت/توزیع های انجام شده در فاصله یک هفته از تاریخ برنامه ریزی شده را یادداشت نمائید. اگر سیستم توزیع واکسن ابلاغ شده وجود داشت؛ در طول دوره مورد بازبینی، آیا سیستم گزارشی وجود دارد که توزیع واکسن واقعی را در مقایسه با توزیع های برنامه ریزی شده پایش کند؟ [N,Y] |  | 2 |  |  |  |
|  | راهنما و معیارهای سنجش: امتیاز دهید: تحویل های واقعی باید بین 80% تا 120% موارد برنامه ریزی شده باشد. امتیاز بر اساس تعداد موارد انجام شده در طول هفته برنامه ریزی شده تعدیل می شود. اگر سیستم توزیع واکسن ابلاغ شده ای وجود ندارد، امتیاز "0" بدهید. |  |  |  |  |  |
| 79 | تعداد محموله های ناقص در دوره مورد بازبینی را ارزیابی کنید و بررسی کنید آیا پیگیری های لازم جهت اصلاح آن ها انجام شده است و اصلاح شده اند؟ [N,Y] تعداد محموله های ناقص را یادداشت کنید (هر واکسنی که توزیع ناقص دارد یک مورد به حساب می آید) تعداد محموله های ناقصی که قبل از توزیع بعدی تکمیل شده اند را یادداشت کنید. |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: "محموله ناقص" زمانی اتفاق می افتد که انبار تأمین کننده، واکسن کافی برای تأمین درخواست منطقی انبار درخواست کننده را نداشته باشد. توجه داشته باشید که اگر انبار درخواست کننده واکسن، بیش از مقدار نیاز واکسن داشته باشد، انبار تأمین کننده می تواند مقدار درخواست شده را تعدیل کند، این مورد "محموله ناقص" محسوب نمی شود. مقدار دریافت شده واقعی را با مقدار درخواست شده مقایسه کنید. از انباردار بپرسید که برای کاهش اثرات محموله ناقص در مواقع بروز آن، چه اقداماتی انجام می دهد. این معیاری است برای ارزیابی اثربخشی مدیریت محموله های ناقص. اگر تا زمان توزیع برنامه ریزی شده بعدی این کمبود جبران نشود، خطر صفر شدن موجودی زیاد است. |  |  |  |  |  |  |
| 80 | اگر از کلدباکس، واکسن کریر و یا سایر PC هااستفاده می شود؛ آگاهی انباردار را از نحوه آماده سازی خنک کننده ها، بسته بندی کلدباکس ها، واکسن کریر ها و سایر PC ها ارزیابی کنید: |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: بپرسید آیا تاکنون پایش دمائی سیستماتیک انجام شده است. آماده سازی خنک کننده ها شامل conditioning Ice-pack ، آماده سازی Cool-packها و PCM-pack ها و آماده سازی coolant-pack های ویژه برای محفظه های پالتی و یا چرخ دار، می شود. |  |  |  |  |  |  |
| 81 | آیا آماده سازی آیس پک ها یا cool-pack ها براساس دستورالعمل WHO انجام می شود؟ [N,Y] |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: دستورالعمل سازنده را دنبال کنید |  |  |  |  |  |  |
| 82 | آیا بسته بندی مطابق با فرآیندهای اجرایی استاندارد است؟ [N,Y] |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: کلدباکس ها، واکسن کریرها و سایر PC ها برای coolant-pack های با اندازه خاصی طراحی شده اند. گاهی اندازه درست موجود نیست، در این هنگام پرسنل باید بدانند که چه کاری باید انجام بدهند. |  |  |  |  |  |  |
| 83 | آیا برای واکسن های حساس به یخ زدگی نیاز به نشانگرهای یخ زدگی است؟ [N,Y] |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: اگر در PC ها همیشه از cool-pack و یا PCM-pack استفاده می شود، از آ÷آنجاکه احتمال یخ زدن در ماه های زمستان وجود ندارد، نیازی به نشانگر یخ زدگی نیست. اگر برای حمل و نقل واکسن از خودروهای سردخانه داری استفاده می شود که کنترل دمایی ضعیفی دارند و یا تجهیزات پایشی محدودی دارند، ممکن است استفاده از نشانگرهای یخ زدگی ضروری باشد. اگر واکسن های حساس به یخ زدگی با Ice-pack های یخ زده بسته بندی می شوند، حتی اگر آماده سازی شده باشند، استفاده از نشانگرهای یخ زدگی ضروری است. همچنین توصیه شده در آب و هوای بسیار سرد برای جلوگیری از یخ زدگی واکسن های حساس در حین حمل و نقل، از warm-packها استفاده شود.cool-pack ها باید حداکثر به مدت 24 ساعت در دمای 2+ تا 8+ درجه سانتیگراد نگهداری شوند. PCM-pack ها باید بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده آماده سازی شوند. |  |  |  |  |  |  |
| 84 | اگر نشانگرهای یخ زدگی لازم هستند؛ در طول دوره مورد بازبینی، آیا این نشانگرها در زمان حمل و نقل، با واکسن های حساس به یخ زدگی بسته بندی شده اند؟ |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: اگر از نشانگرها استفاده می شود باید یک سیستم گزارش صفر وجود داشته باشد تا وضعیت نشانگرهای یخ زدگی در انبار تحویل گیرنده را ثبت کند. امتیاز دهید: 4 نشانگر این است که در تمام توزیع ها از نشانگر های یخ زدگی استفاده شده است، 3 نشانگر این است که در بیش از دو سوم موارد از نشانگر ها استفاده شده است، 2 نشان می دهد که بین یک سوم تا دو سوم موارد توزیع از نشانگر ها استفاده کرده اند، 1 نشانگر این است که در کمتر از یک سوم موارد توزیع از نشانگر ها استفاده شده است و 0 نشان می دهد که هرگز از نشانگرهای یخ زدگی استفاده نشده است.امتیاز دهید: از 0-2 امتیاز دهید. 2 نشانگر این است که در تمام توزیع ها از نشانگر های یخ زدگی استفاده شده است و 0 نشانگر آن است که هرگز استفاده نشده است. |  |  |  |  |  |  |
| 85 | چک لیست سیاری فعال: آیا برنامه سیاری مکتوبی وجود دارد؟ دوره مورد ارزیابی برنامه ریزی شده است؟ چه تعداد از این فعالیت های برنامه ریزی شده انجام شده اند؟ |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: تاریخ و مقصد کلیه برنامه سیاری باید ثبت شده باشد. این اطلاعات را می توان با برنامه مقایسه کرد. اگر هیچ برنامه سیاری در مرکز انجام نمی شود،امتیاز 2 دهید. |  |  |  |  |  |  |
| 86 | آگاهی از تست تکان دادن را ارزیابی کنید: آیا انباردار و پرسنل بهداشتی می دانند چطور تست تکان دادن را انجام دهند؟ [N,Y] آیا انباردار و پرسنل بهداشتی می دانند چه زمانی تست تکان دادن را انجام دهند؟ [N,Y] آیا انباردار یا پرسنل بهداشتی در 12 ماه گذشته تست تکان دادن انجام داده اند؟ |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: این سوال در سطح خانه های بهداشت و یا در موقعیت هایی که یخچال وجود ندارد موضوعیت ندارد اطلاعات را با دستورالعمل انجام تست تکان دادن چک کنید. |  |  |  |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: اگر مشاهده مستقیم این عملکرد ممکن نیست، از پرسنل بهداشتی بپرسید که قبل از و حین جلسه ایمنسازی حلال کجا نگهداری می شود. |  |  |  |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: توصیه WHO طی 6 ساعت بعد از بازسازی یا در پایان هر جلسه ایمنسازی است، هر کدام که زودتر برسد. دستورالعمل ملی ممکن است کمتر از این ساعت باشد، اما به هیچ وجه نباید بیشتر باشد. اگر مشاهد مستقیم این عملکرد ممکن نباشد، از پرسنل بهداشتی بپرسید که واکسن های لیوفیلیزه باز شده را چه زمانی دور می ریزند و پاسخ را با سیاست ملی مقایسه کنید. |  |  |  |  |  |  |
| 87 | آیا دستورالعمل مکتوبی برای استفاده از VVM، مثل پوستر یا استیکر، در دسترس انباردار یا پرسنل بهداشتی وجود دارد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش:مشاهده |  |  |  |  |  |  |
| 88 | آیا انباردار یا پرسنل بهداشتی می دانند چطور از VVM استفاده کنند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: آگاهی پرسنل را به روش زیر چک کنید. نمونه 1: یک واکسن در مرحله یک VVM با تاریخ انقضاء کوتاه، نمونه 2: VVM مرحله دو با تاریخ انقضاء طولانی. بپرسید که کدامیک باید اول استفاده شود. پاسخ صحیح نمونه دو است. |  |  |  |  |  |  |
| 89 | آیا انباردار/پرسنل بهداشتی در سطح کشوری، قطب ها و دانشگاه ها، شهرستان ها و سطوح ارائه خدمات می توانند انواع اصلی پرت در ویال های باز نشده را توضیح دهند؟ در سطح ارائه خدمات، پرسنل بهداشتی می توانند انواع پرت در ویال های باز شده را نیز توضیح دهند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: پرت ویال های باز نشده: سطوح ملی، قطب ها و دانشگاه ها، شهرستان ها و سطح ارائه خدمات: تاریخ انقضا، وضعیت VVM، یخ زدگی، شکستن، دزدی و یا فاقد فهرست بودن. فقط در سطح ارائه خدمات : ویال های باز نشده که از سیاری بازگشته اند. |  |  |  |  |  |  |
| 90 | آیا افراد مسئول می توانند توضیح دهند که میزان پرت چگونه محاسبه شده است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: پرت ویال های باز شده: تنها در سطح ارائه خدمات: دور ریختن در پایان جلسه ایمنسازی، بازسازی نادرست، آلودگی های مشکوک (مثل ویال باز شده غوطه ور در آب)؛ واکنش بیمار که نیازمند بیش از یک دز واکسن باشد. |  |  |  |  |  |  |
| 91 | برای دوره مورد بازبینی،آیا داده های کامل برای میزان پرت وجود دارد و یا داده هایی وجود دارد که بتوان برای محاسبه میزان پرت از آن ها استفاده کرد ؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: لازم است که فرد ارزیاب روش محاسبه صحیح در سطوح ملی، قطب ها و دانشگاه ها و شهرستان ها و روش محاسبه صحیح در سطح ارائه خدمت را بداند. به فرمول موجود در پارگراف 2.2 و 2.3 رفرنس زیر مراجعه کنید: http://whqlibdoc.who.int/hq/2003/WHO_V&B_03.18.pdf |  |  |  |  |  |  |
| 92 | اگر یک سری کامل از داده ها وجود دارد، آیا مدرکی هست که نشان دهد از داده ها برای پایش عملکرد مدیریت واکسن استفاده شده است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: در مراکزی که داده های مربوط به محاسبه پرت را جمع آوری می کنند اما مستقیماً مسئول محاسبه پرت نیستند، |  |  |  |  |  |  |
| 93 | آیا دستورالعمل فرآیندهای اجرائی استاندارد (SOP) وجود دارد؟ [N,Y] |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: مستندات ،مشاهده |  |  |  |  |  |  |
| 94 | اگر دستورالعمل SOP وجود دارد؛ آیا مرکز مجموعه ای از SOP های بروز رسانی شده را دارد؟ [N,Y] آیا SOP ها در محل کار در دسترس پرسنل قرار دارند؟ [N,Y] آیا پرسنل آموزش مبتنی بر SOP ها کاربردی بر اساس وظایفشان را دریافت کرده اند؟ [N,Y] |  | 3 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: چک کنید که آیا SOPهای مرتبط در دسترس هستند. بعنوان مثال برای سطح شهرستان ها لزومی ندارد که دنبال SOP برای Cold room ها بگردیم. قابل دسترس یعنی SOP ها آزادانه در دسترس باشند و در دفتر های قفل دار نگهداری نشوند. |  |  |  |  |  |  |
| 95 | چک لیست برای پیش بینی نیاز واکسن ها: آیا روش استانداردی برای محاسبه نیاز سالانه واکسن وجود دارد؟ [N,Y] آیا از اطلاعات جمعیت هدف مبتنی بر شواهد برای محاسبات استفاده شده است؟ [N,Y] آیا از اطلاعات میزان پوشش مبتنی بر شواهد برای محاسبات استفاده شده است؟ [N,Y] آیا از اطلاعات میزان پرت مبتنی بر شواهد برای محاسبات استفاده شده است؟ [N,Y] |  | 3 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: از یکی از موارد توضیح داده شده در سری آموزش های مدیریت سطح میانی استفاده کنید. عمدتاً: 1) در سطوح ملی و قطب ها و دانشگاه ها: داده های جمعیت هدف یا داده های مصارف گذشته. 2) در سطوح ارائه خدمت: اندازه جلسه ایمنسازی. چک کنید تا مطمئن شوید که با روش استفاده شده در ایجاد برنامه جامع چند ساله کشور مطابقت و همخوانی داشته باشد. روش استاندارد یعنی ابزار یونیسف برای پیش بینی واکسن و موارد مشابه آن. "مبتنی بر شواهد" یعنی داده های آن بصورت آماری جمع آوری شده باشند – مثلا سرشماری های ملی و یا بروز رسانی های ضروری. محاسبات می تواند بر اساس جمعیت هدف و میزان پرت فرضی واکسن باشد، اما بهتر این است که بر اساس مستندات داده های پرت جمع آوری شده از فیلد باشد. داده های میزان پوشش را می توان از سیستم گزارش روتین به دست آورد. ایده آل آن است که این داده ها از طریق بررسی های پوشش روتین تائید شوند. محاسبات می تواند بر اساس داده های جمعیت هدف ، داده های میزان پوشش و میزان پرت فرضی باشد، اما بهتر این است که بر اساس مستندات داده های پرت جمع آوری شده از فیلد باشد. |  |  |  |  |  |  |
| 96 | آیا روش استانداردی برای محاسبه نیاز سالانه سرنگ و safety box وجود دارد؟ [N,Y] آیا از اطلاعات جمعیت هدف مستند برای محاسبات استفاده شده است؟ [N,Y] آیا از اطلاعات میزان پوشش مستند برای محاسبات استفاده شده است؟ [N,Y] |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: به نکات راهنما بالا مراجعه کنید. |  |  |  |  |  |  |
| 97 | آیا فهرست تجهیزات زنجیره سرما وجود دارد؟ [N,Y] اگر بلی، لیست تاکنون چند بار به روز رسانی شده است؟ (امتیاز دهید: امتیاز بین 0 تا 4 بسته به تعداد موارد به روز رسانی. برای راهنمایی به نکات راهنما مراجعه کنید) |  | 4 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: تمام برنامه ها به بروز رسانی تجهیزات زنجیره سرما نیاز دارند، حتی اگر انبار سرد سطح بالاتر زنجیره برون سپاری شده باشد. لیست را با تجهیزاتی که در طول ارزیابی EVM مشاهده می کنید، چک کنید. توصیه شده است که سطح شهرستانی لیست خود را ماهانه بروز رسانی کنند، سطح استانی و قطب ها هر سه ماه یک بار و سطح کشوری هر سالی یک بار. اگر هیچ لیستی وجود ندارد 0 دهید، اگر لیست بیش از دو برابر تعداد توصیه شده بروز رسانی نشده است امتیاز 4 دهید. برای موارد بینابینی برای امتیاز های 2،1 و یا 3 خودتان قضاوت کنید. برای توصیف فرآیند بروز رسانی لیست از قسمت توضیحات استفاده کنید. |  |  |  |  |  |  |
| 98 | آیا برنامه/بودجه کاری برای دوره مورد ارزیابی موجود است؟ [N,Y] |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: باید یک برنامه کاری یا بودجه تقسیم بندی شده وجود داشته باشد که دوره مورد ارزیابی را پوشش دهد. |  |  |  |  |  |  |
| 99 | اگر برنامه کاری/بودجه وجود دارد؛ آیا برنامه مذکور موضوعات زیر را پوشش می دهد؟ تجهیزات زنجیره سرما؟ [N,Y] واکسن ها ؟ [N,Y اگر حمل و نقل مستقیماً توسط انبار صورت نمی گیرد n/a را وارد کنید] مدیریت میزان پرت خدمات بهداشتی؟ [N,Y] مسائل مربوط به نگهداری؟ [N,Y] منابع انسانی؟ [N,Y] آموزش پرسنل؟ [N,Y] |  | 6 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: این سؤال جایگزین ارزیابی مدیریت صحیح میزان پرت نیست |  |  |  |  |  |  |
| 100 | آیا انباردار یا پرسنل بهداشتی در دوره مورد ارزیابی، آموزش آکادمیک یا حین خدمت در ارتباط با مدیریت واکسن داشته اند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: مستندات ،مشاهده |  |  |  |  |  |  |
| 101 | آیا مدراک آموزش دریافت شده موجود می باشد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: باید نوعی از مدارک آموزشی موجود باشد. مثل گواهینامه شرکت در یک کلاس آموزشی یا کپی نکات راهنمایی که در آموزش حین خدمت ارائه شده است. |  |  |  |  |  |  |
| 102 | در طول دوره مورد ارزیابی، چه تعداد بازدید های نظارتی از مرکز به عمل آمده است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: نظارت حمایتی باید حداقل هر سه ماه یک بار انجام شود. |  |  |  |  |  |  |
| 103 | آیا مدارک نظارت های حمایتی وجود دارد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: بازدید های نظارت حمایتی باید در دفتر بازدید ها ثبت شوند. |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ژنراتور آماده به کار. آیا در این انبار به ژنراتور نیاز هست؟ [N,Y] آیا یک ژنراتور آماده به کار نصب شده و به انبار واکسن متصل است؟ [N,Y] |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: در سطح ملی حتما باید یک ژنراتور آماده به کار وجود داشته باشد. مگر اینکه سیستم برق رسانی کاملا قابل اعتماد بوده و یا از مبدل دیگری خدمت رسانی شود. در سطوح شهرستانی مجهز به Cold room نیز این تجهیزات مورد نیاز است. در انبار های سطح شهرستانی کوچک، محیطی ترین سطح خدمات و انبارهای محل ارائه خدمات که یخچال های یخ اندود استفاده می¬شوند و در روز حداقل 8 ساعت جریان برق وجود دارد، نیازی به ژنراتور نیست. همچنین در جاهایی که از یخچال های نفت/گاز سوز و یا خورشیدی استفاده می¬شوند و همچنین جاهایی که از کلد باکس یا واکسن کاریر و یا سایر PC ها برای نگهداری واکسن استفاده می شود نیازی به ژنراتور نیست. اگر ژنراتور نصب شده اما نیازی به آن نیست، سوالات مربوط به ژنراتور خاموش شده و نیازی به پاسخ به آن ها وجود ندارد. |  |  |  |  |  |  |
| 105 | اگر نیاز به ژنراتور و نصب آن وجود دارد: چک لیست ژنراتور آماده به کار. آیا ژنراتور مرتب و منظم کار می¬کند؟ [N,Y] آیا ژنراتور بصورت خودکار روشن می¬شود؟ آیا ژنراتور می¬تواند کلیه تجهیزات موجود در انبار را روشن کند؟ [N,Y] آیا تانکر سوخت به اندازه کافی بزرگ است؟ [N,Y] آیا مقدار سوخت ذخیره به اندازه کافی موجود است؟ [N,Y] آیا ژنراتور در محوطه ای امن قرار دارد؟ [N,Y] |  | 6 |  |  |  |
| باید سیستم استارت خودکار در صورت قطع جریان اصلی وجود داشته باشد به نحوی که وقتی جریان برق قطع می شود ژنراتور بصورت خودکار روشن شود. بار مصرفی کمپرسور سیستم خنک کننده در هنگام شروع به کار بسیار بیشتر از بار مصرفی در هنگام کار مداوم است. بدنبال مدرکی باشد که ثابت کند ژنراتور از عهده روشن کردن کلیه واحد های خنک کننده متصل بر می¬آید. حداقل 72 ساعت کار کرد مداوم. البته بستگی به موقعیت دارد. اگر قطعی برق کوتاه است و/یا سوخت به راحتی در دسترس است، ظرفیت کمتر هم قابل قبول است. ارزیابی به این شکل است: 1) بیشترین مدت قطع برق در دوره مورد بررسی را تعیین کنید، 2) مصرف سوخت ژنراتور در ساعت را چک کنید، 3) ظرفیت تانکر سوخت را چک کنید. اگر مقدار ظرفیت/مصرف در ساعت کمتر از طولانی ترین زمان قطع برق باشد، بنابرین ظرفیت تانکر کم است. |  |  |  |  |  |  |
| 106 | آیا نوسانات ولتاژ بقدری است که نیاز به تنظیم کننده ولتاژ داشته باشد؟ اگر نیاز به تنظیم کننده ولتاژ وجود دارد: چک لیست تنظیم کننده ولتاژ. چه تعداد cold room وجود دارد؟ چه تعداد از آن ها به تنظیم کننده ولتاژ متصل هستند؟ چه تعداد یخچال و فریزر واکسن وجود دارد؟ چه تعداد از آن ها به تنظیم کننده ولتاژ متصل هستند؟ |  | 3 |  |  |  |
| اگر نوسان ولتاژ 15±% باشد باید برای تمام تجهیزات خنک کننده از تنظیم کننده ولتاژ استفاده شود. اطلاعات لازم را از یک مهندس برق و یا از شرکت تأمین کننده برق منطقه بپرسید. در برخی سیستم ها ممکن است UPS جایگزین تنظیم کننده ولتاژ شوند. زمان تأمین برق توسط این واحد ها نیز محدود است. اگر در هر یک از طبقات زیر هیچ وسیله خنک کننده ای وجود ندارد، در مقابل ردیف تعداد تجهیزات و همچنین تعداد متصل به تنظیم کننده ولتاژ عدد "0" قرار دهید. ممکن است یک تنظیم کننده ولتاژ منحصر به انبار واکسن وجود داشته باشد یا بصورت اشتراکی با سایر دستگاه ها باشد. در این مورد براساس هر یک از قسمت ها که تنظیم کننده دارند امتیاز دهید و در قسمت توضیحات نیز یادداشت کنید. نکته: یخچال های خورشیدی به تنظیم کننده ولتاژ نیازی ندارند. نوع تنظیم کننده ولتاژ مورد نیاز برای یخچال های جذبی یا فشاری متفاوت است. |  |  |  |  |  |  |
| جمع امتیازات |  |  | 180 |  |  |  |