دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی عنوان چک لیست: زنجیره سرما تاريخ بازدید: مکان پایش: مرکز خدمات جامع سلامت .......................... خانه بهداشت ....................... پایگاه بهداشتی.......................

جدول اطلاعات کلی:

ابتدا سوالات مربوط به تجهیزات پاسخ داده شود : تعداد یخچال یا فریزر موجود چه تعداد است ؟......................... آیا همه در حال استفاده می باشد ؟ ........................................... چه تجهیزاتی برای ارسال و یا دریافت واکسن در این انبار استفاده می شود؟ (یکی و یا هر دو مورد را انتخاب کنید) (کلدباکس، واکسن کاریر و یا سایر)تعداد موجود ؟...............................passive container (PC) نوع حمل و نقل مورد استفاده برای دریافت و یا ارسال واکسن در این سطح را مشخص کنید. الف خودرو دولتی ب:خودرو بخش خصوصی ج:.......................... مسئولیت حمل ونقل وارسال اکسن ، جهت مصرف در مرکز /پایگاه / خانه به عهده ...........................می باشد .

| رديف |  | فعاليت های مورد بررسی |  | امتیاز استاندارد |  | امتياز کسب شده |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | آیا پرسنل بهداشتی دمای صحیح نگهداری واکسن های موجود در برنامه ایمنسازی را می دانند.؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: دانستن دمای نگهداری صحیح بسیار ضروری است. اگر هر یک از افراد مسئول پاسخ اشتباهی داد، امتیاز لحاظ نگردد. تمامی واکسن ها و حلال ها را 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری کرد؛ صحیح است. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | آیا پرسنل بهداشتی می دانند که کدامیک از واکسن ها در دمای زیر صفر درجه سانتیگراد آسیب میبینند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: دانستن اینکه چه واکسن هایی در دمای زیر صفر درجه سانتیگراد آسیب می بینند، برای تمام افراد مسئول ضروری است. نیازی نیست که دمای دقیق یخ زدگی هر یک از این واکسن ها را بدانند. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | آیا پرسنل بهداشتی توانایی خواندن صحیح تمام انواع دماسنج و/یا وسایل ثبت دمای مورد استفاده در انبار را دارد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: از انباردار یا پرسنل بهداشتی بخواهید که یک بار بطور صحیح انجام دهد. یک دماسنج میله ای یا عقربه ای باید بطور صحیح نگهداری شود تا از خطای انطباقی جلوگیری شود. درج مقادیر بین اعداد چاپی بر روی پوسته درجه باید صحیح باشد. تفسیر خوانده ها حاصل از رکوردهای نمودار و وسایل ثبت الکترونیک باید صحیح باشد. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | آیا دماهایی که در کل دوره مورد بازدید دستی ثبت شده ، یخچال واکسن و فریزر واکسن ، کامل (دو بار در روز، هر روز) است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: "کامل" یعنی دما در دوره مورد بررسی، برای هر دستگاه و هر روز صبح و عصر ثبت شده باشد. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | آیا فرم ثبت دما، فضای ثبت وقوع آلارم را دارد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: اگر از ثبات (logger) های 30 روزه استفاده می شود، فرم باید برای ثبت موارد آلارم رخ داده طراحی شده باشد. اگر فرم ویژگی های کافی نیست، لطفاً در قسمت توضیحات بنویسید. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | آیا دماهای ثبت شده برای مدت حداقل سه سال، در جای مطمئنی نگهداری می شوند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: این رکورد ها را برای مقاصد پیگیری و ردیابی نگهداری کنند. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | چک کنید که آیا ثبت های دمائی و وقوع آلارم به منظور تعیین دماهای بالا و علت آیجاد آن حداقل ماهی یکبار بازبینی شده اند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: چک کنید که آیا رکوردها بازبینی شده و ثبت شده اند. "خارج از رنج" عبارتست از زیر 2 درجه سانتیگراد یا بالای 8 درجه سانتیگراد برای cold room ها و یخچال های واکسن و بالای 5درجه زیر صفر برای freezer room ها و فریزر های واکسن. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | اگر ثبت دما و موارد وقوع آلارم رسما حداقل یکبار در ماه بازبینی شده اند؛ آیا مدرک مستندی وجود دارد که نشان دهد فعالیت اصلاحی برای موارد خارج از رنج یا موارد نقص صورت گرفته؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: با فرد مسئول مصاحبه کنید. درمورد فعالیت های اصلاحی صورت گرفته بحث کنید و آن ها را ارزیابی کنید. نگهداری اسناد را بازرسی کنید. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | آیا ظرفیت خالص یخچال از حداکثر حجم واکسنی که باید موجودباشد بیشتر است ؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: اگر ظرفیت خالص انبار از حداکثر حجم واکسنی که باید انبار شود بیشتر باشد، قابل قبول است. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | از اطلاعات برنامه توزیع و جمع آوری واکسن، یا اطلاعات مقدار واکسن سیاری استفاده کنید و تعیین کنید آیا کلدباکس و ... برای برآورده کردن حداکثر نیاز روزانه کافی است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: |  |  |  |  |  |  |

آگاهی سنجی

| رديف |  | فعاليت های مورد بررسی |  | امتیاز استاندارد |  | امتياز کسب شده |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | آیا حداکثر فضای لازم برای کلدباکسها، واکسن کریر ها و سایر PCهای موجود کافی است ؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: حجم ها محاسبه و مقایسه شود . |  |  |  |  |  |  |
| 12 | آیا SOP مورد قبولی وجود دارد که در مواقع وقوع حادثه یا خرابی تجهیزات و یا سایر شرایط اضطراری، برنامه ریزی شرایط اضطرار را راه اندازی کند؟ |  | 4 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: برنامه ریزی های شرایط اضطرار محتوای خاص خود را دارند، اما باید حداقل شامل موارد زیر شوند: 1) منابع خطر اصلی را تعیین کنند (مثل قطعی برق، سیل، زلزله و ...). 2) برنامه شرایط اضطراری باید مکتوب باشد. 3) جزئیات تماس در شرایط اضطراری باید در تابلو اعلانات نصب شده باشد. جزئیات باید حتی در صورت بسته بودن انبار نیز توسط عابرین قابل مشاهده باشد. 4) پرسنل باید بدانند که استاندارد جهانی درجه حرارت ایمن برای نگهداری واکسن ها در شرایط اضطرار 2-8 درجه بالای صفر است. 5) حداقل دو انبار سرد جایگزین تعیین شود. بررسی شود تا اطمینان حاصل گردد که این انبارها به اندازه کافی بزرگ بوده، بخوبی مرتب شده اند، و میتوانند دمای صحیح را بخوبی نگهدارند. کلد باکس ها راه حل مناسبی برای شرایط اضطرار در سطح شهرستان نیستند. 6) مطمئن شوید که توافق مکتوبی با ارائه دهندگان خدمات اضطراری انتخاب شده وجود دارد. اگر باید پرداختی انجام شود، مطمئن شوید که اعتبار آن تأمین شده. 7) بطور منظم با کمک پرسنل و ارائه دهندگان خدمات اضطراری، برنامه عملکرد در شرایط اضطرار را بازبینی و تعریف مجدد کنید. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | آیا جزئیات تماس اضطراری نوشته شده است؟ |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: جزئیات تماس در شرایط اضطراری باید در تابلو اعلانات نصب شده باشد. جزئیات باید حتی در صورت بسته بودن اتاق واگسیناسیون توسط عابرین قابل مشاهده باشد. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | آیا پرسنل میدانند در صورت بروز شرایط اضطراری چه کاری باید انجام دهند؟ |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: تمام پرسنل باید بدانند در صورت بروز آتش سوزی چه اقدامی باید انجام دهند. همچنین در صورت لزوم باید بدانند که در صوورت بروز آلارم دمائی، قطع جریان اصلی برق و خرابی یخچال چه اقدامی باید انجام دهند. از قسمت توضیحات برای ثبت پاسخ ها استفاده کنید. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | آیا ساختمان انبار واکسن متناسب با شرایط آب و هوایی میباشد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: در اینجا منظور از انبار واکسن مراکز بهداشتی ارائه خدمات است. مناسب یعنی یکی از شرایط زیر را داشته باشد: 1) آب و هوای سرد یا معتدل: از نظر دمایی ایزوله و دارای سیستم گرمایشی. 2) آب و هوای گرم و مرطوب: تهویه طبیعی یا ایرکاندیشن برای جلوگیری از گرمای بیش از حد. مقاوم نسبت به ورود گرد و غبار. 3) آب و هوای گرم و خشک: تهویه طبیعی یا ایرکاندیشن برای جلوگیری از گرمای بیش از حد. مقاوم نسبت به ورود گرد و غبار. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | آیا سقف ساختمان در شرایط مناسب است و نشانی از چکه و یا نشت آب در آن دیده نمیشود؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: وجود چکه در سقف: روی سقف دنبال لکه های رطوبت بگردید. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | آیا دیواره های خارجی ساختمان عاری از هرگونه ترک خوردگی شدید و یا آسیب جدی دیگری هستند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: ترک خوردگی شدید: یک ترک با قطر 5میلیمتر در عمق دیوار به نحوی که تا آنطرف دیوار ادامه داشته باشد. آسیب جدی: تخریب در اثر نشست زمین و یا آسیب حاصله از زلزله. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | آیا پنجره ها و درها در شرایط مناسب بوده و ایمن هستند (حفاظ و/یا قفل)؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: مشاهده |  |  |  |  |  |  |
| 19 | آیا کف خشک و سطح معقولی دارد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: مشاهده |  |  |  |  |  |  |
| 20 | آیا سیستم اطفاء حریق وجود دارد و در 12 ماهه گذشته تست شده است؟ |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: سیستم اطفاء حریق باید سالانه بررسی و تأیید شده باشد. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | آیا سیستم برق رضایت بخش است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: رضایت بخش یعنی سیم کشی، فیوز ها، پریز ها و چراغ ها سالم بوده و در جای خود محکم باشند. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | آیا سیستم زهکشی آب کار میکند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: مشاهده |  |  |  |  |  |  |
| 23 | آیا سیستم ایر کاندیشن کار میکند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: مشاهده |  |  |  |  |  |  |
| 24 | آیا سیستم گرمایشی وسرمایشی کار میکند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: مشاهده |  |  |  |  |  |  |
| 25 | آیا همه یخچال ها با شرایط مورد تأیید WHO که در زمان خرید آن ها تأکید شده بودند، از جمله شرایط آب و هوایی درست، همخوانی دارند؟ |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: چک کنید که آیا رتبه بندی آب و هوائی تجهیزات با محل انبار صحیح است؟ تجهیزات واجد شرایط PIS و PQS برچسبی دارند که شرایط آب و هوایی مناسب دستگاه را نشان میدهد. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | آیا تمام یخچال های یخ اندود با سبدهای نگهداری واکسن مناسب تجهیز شده اند؟ |  | 4 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: یخچال های یخ اندود حتما باید به قفسه های مناسب مجهز باشند، در اینصورت از تماس واکسن با کف و بدنه یخچال که باعث یخ زدن واکسن می¬شود، جلوگیری خواهد شد. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | آیا یخچال های واکسن محافظ دمای پایین دارند(در مناطق آب وهوایی بسیار سرد ) و یا در اتاقی قرار دارند که دما مناسب باشد؟ |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: دمای مناسب اتاقی که یخچال در آن قرار دارد 25 درجه سانتیگراد است در فصلهای سرد وگرم سال وجود سیستم گرمایشی وسرمایشی جهت ایجاد دمای مناسب الزامی است . |  |  |  |  |  |  |
| 28 | آیا یخچال های واکسن بدون CFC هستند. |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: مشاهده |  |  |  |  |  |  |
| 29 | آیا تمام یخچال های واکسن مجهز به سیستم ثبت مداوم دما و یا لاگر (ثبت کننده) یخچال هستند؟ |  | 3 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: سیستم پایش دمای متصل به کامپیوتر و یا ثبت کننده 30 روزه الزامی بوده و در سطح محیطی به شدت توصیه می شود. نشانگر های یخ زدگی پشتیبان های خوبی هستند، اما یکبار مصرف بوده نمی توانند نشان دهند که یخ زدگی در چه زمانی اتفاق افتاده است. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | آیا در تمام یخچال های واکسن دماسنج وجود دارد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: یک دماسنج میله ای یا درجه ای می توانند در مواقعی که پایش مداوم دما با مشکل مواجهه می شود، پشتیبانی ضروری را ارائه دهند. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | آیا خطوط ارتباط تلفنی برای مجموعه کافی بوده و به درستی کار می کنند؟ |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: خطوط ارتباط تلفنی شامل تلفن، فکس، تلفن همراه و اینترنت می باشد. سطح ملی و استانی (قطب ها و دانشگاه ها) باید تلفن و فکس و/یا اینترنت داشته باشند. تلفن های همراه برای سطوح پائین تر که هزینه تماس توسط برنامه پرداخت می شود، مناسب هستند |  |  |  |  |  |  |
| 32 | آیا PC های مورد استفاده در این سطح با معیارهای WHO همخوانی دارند؟ |  | 2 |  |  |  |
| Passive container ها شامل کلدباکس ها، واکسن کاریر ها و کانتینر های پالت دار یا محفظه های گرد عایق بندی شده می شود. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | آیا واکسن کاریر ها برای حمل و نقل واکسن متناسب با اهداف برنامه هستند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | آیا برنامه نگهداری پیشگیرانه (PPM) مکتوبی وجود دارد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: یک برنامه نگهداری پیشگیرانه خوب باید چند سال آینده را در بر بگیرد و باید تاریخ های مورد نظری را برای نگهداری دوره ای از جمله بازسازی، بررسی ایمنی تجهیزات الکتریکی، نگهداری سیستم اطفاء حریق و غیره را شامل شود. برخی از کشور ها برنامه و بودجه سالانه دارند. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | آیا مدرک مستندی وجود دارد که از برنامه استفاده می شود؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: فعالیت های PPM باید پایش و ثبت شوند. |  |  |  |  |  |  |
| 35 | آیا شواهد عینی از انجام تعمیرات نگهداری وجود دارد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش:شواهد عینی |  |  |  |  |  |  |
| 36 | آیا مدرک مستندی وجود دارد که از برنامه استفاده می شود؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: برنامه نگهداری پیشگیرانه را باید در یک صفحه گسترده و یا دفترچه یادداشت مکتوب کرد. |  |  |  |  |  |  |
| 37 | آیا برای نگهداری دوره ای تجهیزات با کسی قرارداد بسته شده است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: باید یکی از اعضای ثابت مجموعه را رسماً برای انجام خدمات زیر معرفی کرد و نباید این خدمات را به افرادی مثل افراد خدمات سپرد. |  |  |  |  |  |  |
| 38 | آیا مدرکی وجود دارد که نشان دهد یخچال ها/ فریزرها به تازگی تمیز شده اند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: مقدار برفک روی واحد های اواپراتور و یا شبکه داخلی را چک کنید. انباشتگی و تراکم یخ روی پنل های متصل به cold room ها و freezer room ها علامت نشتی و یا طراحی ضعیف است. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | چه تعداد یخچال واکسن و فریزر واکسن وجود دارد؟ از واحد های غیرقابل استفاده، چه تعداد از آن ها بیش از چهار هفته است که از رده خارج شده اند؟ علت را در قسمت توضیحات بنویسید. |  | 1 |  |  |  |
| توضیحات : راهنما و معیارهای سنجش: تمام یخچال ها و فریزر های واکسن موجود در انبار را شامل می شود، مگر اینکه بوضوح مشخص باشد که واحد های از کار افتاده برای استفاده از قطعات سالم نگهداشته شده اند یا قرار است که دور انداخته شوند. تجهیزات سرما که از رده خارج شده اند را به حساب نیاورید. اگر دستگاهی وجود دارد که بدلیل عدم نیاز به مصرف موقتا خاموش است، چک کنید که دستگاه کار می کند. اگر دستگاهی به مدت بیش از 7 روز است که کار نکرده است، تآخیر 4 هفته یا بیشتر برای تعمیر دستگاه قابل قبول نیست. یک سیستم نگهداری که خوب مدیریت شده باشد باید تا یک هفته پس از خرابی دستگاه را تعمیر کند. |  |  |  |  |  |  |
| 40 | آیا تمام موارد ورود و توزیع واکسن ثبت می شود و آیا میزان موجودی انبار بعد از ورود و توزیع یک روز کاری به روز رسانی می شود؟ |  |  |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: وارد کردن گروهی رسید های ورود و توزیع واکسن درست نیست، زیرا باعث به روز نبودن ثبت های انبار می شود. |  |  |  |  |  |  |
| 41 | آیا ثبت های انبار اطلاعات زیر را در مورد کلیه واکسن ها ثبت می کنند: نوع واکسن؟ اندازه واکسن (حجم ویال) ؟ [N,Y] مقدار دز دریافتی؟ [N,Y] سازنده واکسن؟ [N,Y] سری ساخت ؟ [N,Y] تاریخ انقضاء هر سری ساخت واکسن؟ [N,Y] وضعیت VVM در صورت نیاز ؟ [N,Y] |  | 7 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: سیستم ثبت واکسن می تواند کاغذی یا کامپیوتری باشد. اگر حلال ها با واکسن بسته بندی شده اند، نیازی به ثبت جداگانه آن ها نیست.( ثبت محل واکسن در انبار در انبار های سطح ملی و انبار های بزرگ سطح استانی ضروری است. در انبار های کوچه سطح استانی و در سطوح پائین تر الزامی نیست.) |  |  |  |  |  |  |
| 42 | آیا از فرم های درخواست واکسن برای درخواست و دریافت واکسن استفاده می شود؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: برای عملکرد بهتر به نمونه موجود در SOP مراجعه کنید. فرم های موجود را با فرم های ارائه شده در SOP مقایسه کنید. |  |  |  |  |  |  |
| 43 | آیا سیستم قانونی اطلاع رسانی قبلی جهت آگاهی دادن به انبارهای دریافت کننده در خصوص زمان ارسال/ دریافت واکسن وجود دارد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: اطلاع رسانی قبلی باید حداقل 24 ساعت قبل از رسیدن زمان دریافت واکسن دریافت گردد. |  |  |  |  |  |  |
| 44 | آیا فرایند اطلاع رسانی مستمر دارد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: بررسی مستندات ومشاهده |  |  |  |  |  |  |
| 45 | آیا پرسنل بهداشتی می تواند موارد استثناء قانون EEFO را توضیح دهد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: اگر VVM محموله با تاریخ دیرتر مرحله 2 را نشان دهد اما VVM محموله با تاریخ نزدیکتر مرحله یک را، بطور کلی باید محموله با تاریخ دورتر را که گرما دیده، اول توزیع کرد. |  |  |  |  |  |  |
| 46 | آیا سیستم کنترل دپوی واکسن برای محاسبه میزان پرت واکسن در ویال های باز شده طراحی شده است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: اگر اسناد نشان می دهند که در دوره مورد بررسی هیچ پرتی رخ نداده،از مسئول برنامه زنجیره سرما بخواهید که صحت یا عدم صحت آن را تائید کند. |  |  |  |  |  |  |
| 47 | اگر سیستم کنترل انبار میزان پرت در ویال های باز شده و یا باز نشده را ثبت می کند، آیا اسناد مکتوب ( یا موجود در سایت )نشان می دهند که از سیستم استفاده می شود؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: اگر واکسن پرت شده باشد، باید علت پرت ذکر گردد، به دقت داخل و خارج تجهیزات زنجیره سرما را چک کنید تا مشخص شود که جعبه های حاوی واکسن های دور ریخته شده وجود دارد یا خیر. سیستم پایش دما را نیز چک کنید تا مشخص شود که آیا مواجهه با دمای خیلی بالا یا خیلی پائین به مدت طولانی وجود داشته است یا خیر، مستندات 5 سال گذشته موجود باشد. |  |  |  |  |  |  |
| 48 | آیا پرسنل مسئول نگهداری زنجیره سرما (یخچال /فریزر)می داند که واکسن های آسیب دیده یا تاریخ گذشته را باید تا زمان امحاء به نحو مشخصی علامتگذاری کرده و در خارج از زنجیره سرد نگهداری کنند |  | 4 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: حتی اگر انباردار اعلام می کند که هیچ دور ریز واکسنی اعلام نشده باز هم این بند را انجام دهید. اگر میزان پرت در دوره بررسی کمتر از 1% است امتیاز 4 را بدهید. مواجهه با یخ زدگی باید با انجام آزمون تکان دادن تأیید شود. مواجهه با دمای بالا باید استفاده از رنگ VVM تأیید شود. |  |  |  |  |  |  |
| 49 | آبا واکسن ،سرم یا حلالی بعلت نگهداری در دمای نامناسب دور ریخته شده است ؟تعداد دز را در توضیحات قید فرمائید |  | 1 |  |  |  |
| توضیحات : راهنما و معیارهای سنجش: این نشانگر تنها در صورتی که ثبت های انبار صحیح، حاوی اطلاعات مفید و صادقانه باشد قابل ارزیابی است. اگر هیچ روشی برای ثبت آسیب واکسن وجود ندارد امتیاز 0 را بدهید. |  |  |  |  |  |  |
| 50 | آیا فرایند ها و امکانات امحاء واکسن با استانداردهای WHO و/یا ملی مطابقت دارد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: |  |  |  |  |  |  |
| 51 | آیا اسناد امحاء واکسن برای مدت حداقل سه سال (یا مدتی کوتاهتر، از زمان تطبیق برنامه ایمنسازی با EVSM یا EVM) نگهداری شده اند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: |  |  |  |  |  |  |
| 52 | آیا مدارک مربوط به ثبت موارد پرت/آسیب واکسن حداقل سالی 2 بار توسط مسئولین داخلی مورد بازبینی قرار می گیرند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: |  |  |  |  |  |  |
| 53 | آیا مقدار حداکثر برای هر واکسن و کالا تعریف شده است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: برای کنترل ذخیره بیش از حد باید مقدار حداکثر تعریف کرد. ذخیره بیش از حد مدیریت انبار را مشکل کرده و خطر تاریخ گذشته شدن را افزایش می دهد. |  |  |  |  |  |  |
| 54 | آیا سطح سفارش برای هر واکسن یا کالا تعریف شده است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: برای اینکه تا زمان دریافت سفارش، از ذخیره ایمن استفاده نشود باید مقدار حداقل تعریف کرد. |  |  |  |  |  |  |
| 55 | آیا سطح ذخیره ایمن (حداقل) برای هر واکسن یا کالا تعریف شده است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: برای جلوگیری از خطر خالی شدن انبار باید مقدار ذخیره ایمن تعریف کرد. |  |  |  |  |  |  |
| 56 | آیا پرسنل مسئول می توانند مفاهیم مقدار حداکثر، ذخیره ایمن و سطح سفارش را توضیح دهند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش:مشاهده ، پرسش |  |  |  |  |  |  |
| 57 | اگر مقدار حداکثر برای واکسن های حاوی پنتاوالان تعریف شده است، آیا در طول دوره بررسی مقدار ذخیره واکسن کمتر از این حد بوده است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: نکته: اگر مقدار حداکثر تعریف نشده باشد نمی توان این محاسبات را انجام داد. ، می تواند به منظور بی ثباتی در تأمین واکسن، 10% بیشتر از مقدار حداکثر تعریف شده توسط انبار در نظر گرفت. |  |  |  |  |  |  |
| 58 | اگر مقدار حداقل برای واکسن های حاوی پنتاوالان تعریف شده است، آیا در طول دوره بررسی مقدار ذخیره واکسن بیشتر از این حد بوده است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: نکته: اگر مقدار حداقل تعریف نشده باشد نمی توان این محاسبات را انجام داد. ، می تواند به منظور بی ثباتی در تأمین واکسن، 10% کمتر از مقدار حداقل تعریف شده توسط انبار در نظر گرفت. |  |  |  |  |  |  |
| 59 | مقدار درخواست واکسن های حاوی پنتاوالان در دوره مورد بررسی چند دز بوده است؟ کل مقدار دریافتی واکسن های حاوی پنتاوالان در دوره مورد بررسی چقدر بوده است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: برای ارزیابی کافی بودن مقدار سالانه واکسن های حاوی پنتاوالان برای نیاز پیش بینی شده، از مستندات موجود استفاده کنید. مقدار مورد نیاز پیش بینی شده باید در برنامه سالانه مرکز موجود باشد. برنامه ملی ایمنسازی روش پیش بینی را تعیین می کند.اگر کل مقدار واکسن دریافتی برابر و یا بیشتر از مقدار پیش بینی شده باشد، کافی محسوب می شود. |  |  |  |  |  |  |
| 60 | یک نمونه واکسن خشک (لیوفیلیزه) و حلال انتخاب نمایید. نوع واکسن را وارد کنید: شمارش فیزیکی از واکسن مورد نظر انجام دهید. تعداد دز های شمارش شده را وارد کنید: شمارش فیزیک از حلال مورد نظر انجام دهید. تعداد دز های شمارش شده را وارد کنید: مستندات انبار را از نظر واکسن مورد نظر چک کنید. تعداد دز های موجود را یادداشت کنید: مستندات انبار را از نظر حلال مورد نظر چک کنید. تعداد دز های موجود را یادداشت کنید: چند دز از نظر VVM در مرحله دور ریختن و یا بالاتر از آن قرار دارند؟ امتیاز دهید: اگر شمارش های انجام شده و مستندات دقیقا برابر هستند و مقدار واکسن و حلال حداکثر 1% با هم تفاوت دارند و هیچ VVM در مرحله 3 یا 4 قرار ندارد امتیاز 4 بدهید. در غیر اینصورت خودتان قضاوت کنید و بین 0 تا 4 امتیاز بدهید.. |  | 4 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: شمارش و ثبت تمام انواع واکسن ها و حلال ها در مراکز ارائه خدمات مفید بوده و عموما آسان است. از این داده ها می توان برای اثبات اینکه در زمان استفاده توازن انبار چقدر خوب است ، استفاده کرد. 1) واکسن هایی که وضعیت VVM آن ها در مرحله 3 و یا 4 است به حساب نیاورید. اگر تفاوت مقدار واکسن ها و حلال ها مساوی یا بیشتر از 1% باشد عدم تطابق به حساب می آید امتیاز دهی: ایده آل این است که مقدار شمارش فیزیکی و مستندات انبار همیشه در پایان روز کاری برابر باشد. اگرچه، اگر مستندات انبار بلافاصله به روز رسانی نشوند ممکن است اختلاف وجود داشته باشد. با انباردار چک کنید. گاهی ممکن است شرکت سازنده واکسن مقداری حلال اضافی ارائه دهد. بنابرین اگر کمی حلال بیشتر از واکسن باشد، مشکلی وجود ندارد. اگر خیلی بیشتر است، یا حلال خیلی کمتر است، باید مشکلی وجود داشته باشد. |  |  |  |  |  |  |
| 61 | اگر مواد مصرفی (مثل سرنگ )در این انبار نگهداری می شوند؛ یکی از مواد مصرفی را انتخاب کنید و در کادر زیر وارد نمائید: نوع ماد مصرفی را وارد کنید: از ماده مصرفی انتخاب شده شمارش فیزیکی انجام دهید و تعداد آن را یادداشت نمائید: مستندات انبار را از نظر ماده مصرفی مورد نظر چک کنید. مقدار موجود را یادداشت کنید: امتیاز دهید: اگر مقدار موجود و آنچه در مستندات است دقیقا برابر بودند امتیاز 2 بدهید. |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش:مستندات ومشاهده (به نکات مندرج در SOP -E6:23a مراجعه کنید) |  |  |  |  |  |  |
| 62 | چک لیست چیدمان انبار واکسن: آیا انبار واکسن ایمنی کافی دارد؟ [N,Y] آیا برچسب های نصب شده بر روی تجهیزات زنجیره سرما نوع واکسن، شماره سریال و تاریخ انقضاء را نشان می دهند؟ [N,Y] آیا واکسن ها به درستی نگهداری می شوند؟ [N,Y] آیا واکسنها بر اساس قانون EEFO، نوع و شماره سریال توزیع شده اند؟ [N,Y] آیا انبار واکسن تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی می باشد؟ [N,Y] |  | 5 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: واکسن های حساس به یخ زدگی نباید در نزدیکی اواپراتورهای cold room، نزدیک خطوط یخ در ILR ها، و یا صفحه اواپراتور یخچال های مراکز ارائه دهنده خدمت نگهداری شوند. هیچ واکسنی نباید در قسمت در یخچال های خانگی نگهداری شود. بپرسید کدام واکسن ها از یکنوع خاص باید اول برداشته شوند و چک کنید آیا این واکسن ها نزدیکترین تاریخ انقضا رادارند. |  |  |  |  |  |  |
| 63 | اگر مواد مصرفی در این انبار نگهداری می شوند؛ چک لیست چیدمان انبار خشک: آیا لوازم خشک از ایمنی کافی برخوردارند؟ [N,Y] آیا لوازم خشک به درستی نگهداری می شوند؟ [N,Y] آیا لوازم خشک به شکلی منظم توزیع می شوند و در صورت لزوم قانون EEFO اجرا می شود؟ [N,Y] آیا انبار خشک تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی می باشد؟ [N,Y] |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: "درست" یعنی وسایل باید بر روی صفحه هایی گذاشته شوند چنانکه در دسترس بوده و در هنگام شستشوی کف در معرض خیس شدن نباشند. سرنگ ها تاریخ انقضاء دارند و بنابرین باید بر اساس قانون EEFO چیده شوند. بپرسید کدامیک از وسایل باید اول برداشته شوند و چک کنید آیا نزدیکترین تاریخ انقضاء را دارد. |  |  |  |  |  |  |
| 64 | آیا مستندات از امنیت کافی برخورداند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: مستندات باید در کمدهای قفل دار نگهداری شوند. |  |  |  |  |  |  |
| 65 | اگر از کلدباکس، واکسن کریر و یا سایر PC هااستفاده می شود؛ آگاهی انباردار را از نحوه آماده سازی خنک کننده ها، بسته بندی کلدباکس ها، واکسن کریر ها و سایر PC ها ارزیابی کنید: |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: بپرسید آیا تاکنون پایش دمائی سیستماتیک انجام شده است. آماده سازی خنک کننده ها شامل conditioning Ice-pack ، آماده سازی Cool-packها و PCM-pack ها و آماده سازی coolant-pack های ویژه برای محفظه های پالتی و یا چرخ دار، می شود. |  |  |  |  |  |  |
| 66 | آیا آماده سازی آیس پک ها یا cool-pack ها براساس دستورالعمل WHO انجام می شود؟ [N,Y] |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: دستورالعمل سازنده را دنبال کنید |  |  |  |  |  |  |
| 67 | آیا بسته بندی مطابق با فرآیندهای اجرایی استاندارد است؟ [N,Y] |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: کلدباکس ها، واکسن کریرها و سایر PC ها برای coolant-pack های با اندازه خاصی طراحی شده اند. گاهی اندازه درست موجود نیست، در این هنگام پرسنل باید بدانند که چه کاری باید انجام بدهند. |  |  |  |  |  |  |
| 68 | آیا برای واکسن های حساس به یخ زدگی نیاز به نشانگرهای یخ زدگی است؟ [N,Y] |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: اگر در PC ها همیشه از cool-pack و یا PCM-pack استفاده می شود، از آ÷آنجاکه احتمال یخ زدن در ماه های زمستان وجود ندارد، نیازی به نشانگر یخ زدگی نیست. اگر برای حمل و نقل واکسن از خودروهای سردخانه داری استفاده می شود که کنترل دمایی ضعیفی دارند و یا تجهیزات پایشی محدودی دارند، ممکن است استفاده از نشانگرهای یخ زدگی ضروری باشد. اگر واکسن های حساس به یخ زدگی با Ice-pack های یخ زده بسته بندی می شوند، حتی اگر آماده سازی شده باشند، استفاده از نشانگرهای یخ زدگی ضروری است. همچنین توصیه شده در آب و هوای بسیار سرد برای جلوگیری از یخ زدگی واکسن های حساس در حین حمل و نقل، از warm-packها استفاده شود.cool-pack ها باید حداکثر به مدت 24 ساعت در دمای 2+ تا 8+ درجه سانتیگراد نگهداری شوند. PCM-pack ها باید بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده آماده سازی شوند. |  |  |  |  |  |  |
| 69 | اگر نشانگرهای یخ زدگی لازم هستند؛ در طول دوره مورد بازبینی، آیا این نشانگرها در زمان حمل و نقل، با واکسن های حساس به یخ زدگی بسته بندی شده اند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: اگر از نشانگرها استفاده می شود باید یک سیستم گزارش صفر وجود داشته باشد تا وضعیت نشانگرهای یخ زدگی در انبار تحویل گیرنده را ثبت کند. امتیاز دهید: 4 نشانگر این است که در تمام توزیع ها از نشانگر های یخ زدگی استفاده شده است، 3 نشانگر این است که در بیش از دو سوم موارد از نشانگر ها استفاده شده است، 2 نشان می دهد که بین یک سوم تا دو سوم موارد توزیع از نشانگر ها استفاده کرده اند، 1 نشانگر این است که در کمتر از یک سوم موارد توزیع از نشانگر ها استفاده شده است و 0 نشان می دهد که هرگز از نشانگرهای یخ زدگی استفاده نشده است.امتیاز دهید: از 0-2 امتیاز دهید. 2 نشانگر این است که در تمام توزیع ها از نشانگر های یخ زدگی استفاده شده است و 0 نشانگر آن است که هرگز استفاده نشده است. |  |  |  |  |  |  |
| 70 | چک لیست سیاری فعال: آیا برنامه سیاری مکتوبی وجود دارد؟ دوره مورد ارزیابی برنامه ریزی شده است؟ چه تعداد از این فعالیت های برنامه ریزی شده انجام شده اند؟ |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: تاریخ و مقصد کلیه برنامه سیاری باید ثبت شده باشد. این اطلاعات را می توان با برنامه مقایسه کرد. اگر هیچ برنامه سیاری در مرکز انجام نمی شود،امتیاز 2 دهید. |  |  |  |  |  |  |
| 71 | آگاهی از تست تکان دادن را ارزیابی کنید: آیا انباردار و پرسنل بهداشتی می دانند چطور تست تکان دادن را انجام دهند؟ [N,Y] آیا انباردار و پرسنل بهداشتی می دانند چه زمانی تست تکان دادن را انجام دهند؟ [N,Y] آیا انباردار یا پرسنل بهداشتی در 12 ماه گذشته تست تکان دادن انجام داده اند؟ |  | 2 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: این سوال در سطح خانه های بهداشت و یا در موقعیت هایی که یخچال وجود ندارد موضوعیت ندارد اطلاعات را با دستورالعمل انجام تست تکان دادن چک کنید. |  |  |  |  |  |  |
| 72 | از واکسن های لیوفیلیزه و حلال های آن ها در جلسات ایمنسازی استفاده کنید آیا همیشه برای بازسازی واکسن ها از حلال درست استفاده می شود؟ [N,Y] |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: اگر مشاهده مستقیم در طی یک جلسه ایمنسازی امکان پذیر نیست، از پرسنل بهداشتی بخواهید به شما نشان دهد که کدام واکسن متعلق به کدام حلال است. از او بپرسید اگر واکسن بدون حلال باشد چه می کند؟ اگر پاسخ داد که از حلال واکسن نوع دیگری استفاده می کند، پاسخ اشتباه است. شماره سریال واکسن و حلال را ثبت کنید و همخوانی مقدار حلال و واکسن را بررسی کنید. |  |  |  |  |  |  |
| 73 | آیا حلال ها قبل از و حین جلسه ایمنسازی در زنجیره سرد نگهداری می شوند؟ [N,Y] |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: اگر مشاهده مستقیم این عملکرد ممکن نیست، از پرسنل بهداشتی بپرسید که قبل از و حین جلسه ایمنسازی حلال کجا نگهداری می شود. |  |  |  |  |  |  |
| 74 | دور ریختن ویال های باز شده واکسن های لیوفیلیزه در پایان جلسه ایمنسازی. آیا واکسن های لیوفیلیزه باز شده طی مدت بیان شده در سیاست ایمنسازی کشوری، دور ریخته می شوند؟ [N,Y] |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: توصیه WHO طی 6 ساعت بعد از بازسازی یا در پایان هر جلسه ایمنسازی است، هر کدام که زودتر برسد. دستورالعمل ملی ممکن است کمتر از این ساعت باشد، اما به هیچ وجه نباید بیشتر باشد. اگر مشاهد مستقیم این عملکرد ممکن نباشد، از پرسنل بهداشتی بپرسید که واکسن های لیوفیلیزه باز شده را چه زمانی دور می ریزند و پاسخ را با سیاست ملی مقایسه کنید. |  |  |  |  |  |  |
| 75 | آیا دستورالعمل مکتوبی برای استفاده از VVM، مثل پوستر یا استیکر، در دسترس انباردار یا پرسنل بهداشتی وجود دارد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش:مشاهده |  |  |  |  |  |  |
| 76 | آیا انباردار یا پرسنل بهداشتی می دانند چطور از VVM استفاده کنند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: آگاهی پرسنل را به روش زیر چک کنید. نمونه 1: یک واکسن در مرحله یک VVM با تاریخ انقضاء کوتاه، نمونه 2: VVM مرحله دو با تاریخ انقضاء طولانی. بپرسید که کدامیک باید اول استفاده شود. پاسخ صحیح نمونه دو است. |  |  |  |  |  |  |
| 77 | آیا سیاست MDPV به تصویب رسیده است؟ [N,Y] اگر MDVP تصویب شده است؛ پرسنل بهداشتی می تواند توضیح دهد که MDVP را چگونه بکار می برد؟ [N,Y] |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: با بررسی دستورالعمل های مکتوب این را بررسی کنید. تصویب سیاست MDVP یک تصمیم ملی است و برخی از کشور ها تصمیم می گیرند که انجام ندهند. برخی دیگر ممکن است راهنمای WHO را تغییر دهند. بعنوان مثال، پنج روز بعد از باز کردن قانون مورد استفاده توسط برخی از کشور ها است. در این مثال، نگهداشتن تا 5 روز بعد از باز کردن صحیح است، اما بیش از 5 روز نادرست است، هرچند که راهنمای WHO تا 28 روز بعد از باز کردن است. به نکات قبلی مراجعه کنید. پرسنل بهداشتی باید بتواند سیاست ملی MDVP را توضیح دهد |  |  |  |  |  |  |
| 78 | آیا ویال های باز شده واکسن های مایع داخل یخچال وجود دارد؟ [N,Y] اگر ویال های باز شده واکسن مایع داخل یخچال وجود دارند، آیا تاریخ باز شدن روی ویال نوشته شده است؟ [N,Y] اگر تاریخ باز شدن بر روی ویال ها نوشته شده است، آیا کلیه تاریخ ها کمتر از 28 روز بعد از باز شدن هستند؟ [N,Y] |  | 3 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: از پرسنل بهداشتی بخواهید به شما نشان دهد که کدام ویال باز شده را در جلسه بعدی ایمنسازی استفاده خواهد کرد و این اطلاعات را از طریق اسناد ایمنسازی تایید کنید. تاریخ باز شدن باید روی ویال مشخص باشد. چک کنید که هیچ ویال باز شده ای بیشتر از زمان تعیین شده در سیاست ملی نگهداری نشود، که این عدد بر اساس پیشنهاد WHO 28 روز می باشد. |  |  |  |  |  |  |
| 79 | آیا گزارشات واکسیناسیون و/یا سایر فرم های گزارش استاندارد داده هایی دارند که از آن ها بتوان برای محاسبه میزان پرت واکسن در مرکز استفاده نمود؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: اطلاعات لازم برای محاسبه میزان پرت بایستی جمع آوری شده و به سطوح بالاتر ارسال گردد. بعنوان مثال، تعداد کودکان ایمنسازی شده، دز های استفاده شده و دز های از دست رفته، آسیب دیده و یا تاریخ گذشته. |  |  |  |  |  |  |
| 80 | آیا پرسنل بهداشتی می توانند انواع پرت در ویال های باز شده را نیز توضیح دهند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش:مستندات ،مشاهده |  |  |  |  |  |  |
| 81 | آیا افراد مسئول می توانند توضیح دهند که میزان پرت چگونه محاسبه شده است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: مستندات ،مشاهده |  |  |  |  |  |  |
| 82 | برای دوره مورد بازبینی، آیا داده های کامل برای میزان پرت وجود دارد و یا داده هایی وجود دارد که بتوان برای محاسبه میزان پرت از آن ها استفاده کرد ؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش:مستندات ،مشاهده |  |  |  |  |  |  |
| 83 | اگر یک سری کامل از داده ها وجود دارد، آیا مدرکی هست که نشان دهد از داده ها برای پایش عملکرد مدیریت واکسن استفاده شده است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: مستندات ،مشاهده |  |  |  |  |  |  |
| 84 | آیا یک safety box سر هم شده در اتاق ایمنسازی وجود دارد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: چک کنید که safety box داخل اتاق ایمنسازی وجود داشته و داخل آن سرنگ های استفاده شده موجود باشد. |  |  |  |  |  |  |
| 85 | آیا سیستم تفکیک زباله موثری وجود دارد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: Safety box ها پر شده و ویال های مصرف شده باید تا زمان دفع نهایی در جای امنی نگهداری شوند. |  |  |  |  |  |  |
| 86 | آیا روش ایمنی برای دفع زباله داخل و یا خارج از محل وجود دارد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: روش ایمن عبارتست از زباله سوز با دمای بالا، استریلیزاسیون با بخار یا دفع زمانبندی شده از مرکز به مرکز دفعی که به درستی تنظیم شده است. دفن در مرکز در یک گودال که به شکلی مطمئن دور شده باشد و تنها در صورتی که به خوبی کنترل شود، قابل قبول می باشد |  |  |  |  |  |  |
| 87 | آیا محل مرکز عاری از سرنگ، سر سوزن و یا ویال های استفاده شده است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: اطراف محل مرکز راه بروید و بدنبال سرنگ، سر سوزن و یا ویال استفاده شده باشید. |  |  |  |  |  |  |
| 88 | آیا روش استانداردی برای محاسبه نیاز سالانه واکسن وجود دارد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: روش استاندارد یعنی ابزار یونیسف برای پیش بینی واکسن و موارد مشابه آن. "مبتنی بر شواهد" یعنی داده های آن بصورت آماری جمع آوری شده باشند – مثلا سرشماری های ملی و یا بروز رسانی های ضروری. |  |  |  |  |  |  |
| 89 | آیا از اطلاعات جمعیت هدف مبتنی بر شواهد برای محاسبات استفاده شده است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: محاسبات می تواند بر اساس جمعیت هدف و میزان پرت فرضی واکسن باشد، اما بهتر این است که بر اساس مستندات داده های پرت جمع آوری شده از فیلد باشد. |  |  |  |  |  |  |
| 90 | آیا از اطلاعات میزان پوشش مبتنی بر شواهد برای محاسبات استفاده شده است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: داده های میزان پوشش را می توان از سیستم گزارش روتین به دست آورد. ایده آل آن است که این داده ها از طریق بررسی های پوشش روتین تائید شوند. |  |  |  |  |  |  |
| 91 | آیا از اطلاعات میزان پرت مبتنی بر شواهد برای محاسبات استفاده شده است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: محاسبات می تواند بر اساس داده های جمعیت هدف ، داده های میزان پوشش و میزان پرت فرضی باشد، اما بهتر این است که بر اساس مستندات داده های پرت جمع آوری شده از فیلد باشد. |  |  |  |  |  |  |
| 92 | آیا روش استانداردی برای محاسبه نیاز سالانه سرنگ و safety box وجود دارد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: مستندات ،مشاهده |  |  |  |  |  |  |
| 93 | آیا از اطلاعات جمعیت هدف مستند برای محاسبات استفاده شده است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: مستندات ،مشاهده |  |  |  |  |  |  |
| 94 | آیا از اطلاعات میزان پوشش مستند برای محاسبات استفاده شده است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: مستندات ،مشاهده |  |  |  |  |  |  |
| 95 | آیا انباردار یا پرسنل بهداشتی در دوره مورد ارزیابی، آموزش آکادمیک یا حین خدمت در ارتباط با مدیریت واکسن داشته اند؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: مستندات ،مشاهده |  |  |  |  |  |  |
| 96 | آیا مدراک آموزش دریافت شده موجود می باشد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: باید نوعی از مدارک آموزشی موجود باشد. مثل گواهینامه شرکت در یک کلاس آموزشی یا کپی نکات راهنمایی که در آموزش حین خدمت ارائه شده است. |  |  |  |  |  |  |
| 97 | در طول دوره مورد ارزیابی، چه تعداد بازدید های نظارتی از مرکز به عمل آمده است؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: نظارت حمایتی باید حداقل هر سه ماه یک بار انجام شود. |  |  |  |  |  |  |
| 98 | آیا مدارک نظارت های حمایتی وجود دارد؟ |  | 1 |  |  |  |
| راهنما و معیارهای سنجش: بازدید های نظارت حمایتی باید در دفتر بازدید ها ثبت شوند. |  |  |  |  |  |  |
| جمع امتیازات |  |  | 135 |  |  |  |